采购需求

（本需求仅供参考，具体以招标文件为准）

前注：

1、本采购需求中提出的技术方案仅为参考，如无明确限制，投标供应商可以进行优化，提供满足采购人实际需要的更优（或者性能实质上不低于的）技术方案或者设备配置，且此方案或配置须经评标委员会评审认可；
2、为鼓励不同品牌的充分竞争，如某设备的某技术参数或要求属于个别品牌专有，则该技术参数及要求不具有限制性，投标供应商可对该参数或要求进行适当调整，且此调整须经评标委员会评审认可；

3、为有助于投标供应商选择投标产品，若项目需求中提供了推荐品牌（或型号）、参考品牌（或型号）等，这些品牌（或型号）仅供参考，并无限制性。投标供应商可以选择性能不低于推荐（或参考）的品牌（或型号）的其他产品；

4、投标供应商应当在投标文件中列出完成本项目并通过验收所需的全部费用。中标供应商必须确保整体通过采购人及有关主管部门验收,所发生的验收费用由中标供应商承担；如投标供应商因未及时踏勘现场而导致的报价缺项漏项废标、或中标后无法完工，投标供应商自行承担一切后果；

5、根据《关于规范政府采购进口产品有关工作的通知》及政府采购管理部门的相关规定，下列采购需求中如涉及进口产品则已履行相关论证手续，经核准采购进口设备，但不限制满足招标文件要求的国内产品参与竞争；

6、在采购活动开始前没有获准采购进口产品而开展采购活动的，视同为拒绝采购进口产品；

7、下列采购需求中：标注▲的产品，投标供应商在投标文件《主要成交标的承诺函》中填写名称、规格、型号、数量、单价等信息，承诺函随评审结果一并公吿；

8、单一产品采购项目中，提供同一品牌产品的不同供应商参加同一包别下投标的，以一家供应商计算有效供应商数量。非单一产品采购项目中，提供标注▲的产品均为同一品牌的不同供应商参加同一包别下投标的，以一家供应商计算有效供应商数量；

9、如对本招标文件有任何疑问或澄清要求，请按本招标文件“投标供应商须知前附表”中约定方式联系安徽省政府采购中心，或接受答疑截止时间前联系采购人，否则视同理解和接受，投标供应商对招标文件、采购过程、中标结果的质疑，应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑；

一、货物需求

第1包：人工智能新零售实训室设备采购项目

| 序号 | 货物名称 | 技术参数及要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人脸抓拍摄像机 | 1、硬件：人脸抓拍摄像机 超低照度200万(1920×1080) CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高 ；超低比特率，低网络延迟。 2、处理器：多核专用芯片组 3、有效像素:1920x1080 4、像素:200万 5、信噪比：≥50dB 6、最小检测瞳距：30像素 7、最大功耗:5W 8、内置：实时人脸识别软件，人脸检测、人脸跟踪、人脸抓拍等人工智能算法。百万高清镜头，1/2.5",16mm定焦镜头，CS接口 | 3台 |
| 2 | ▲人脸轨迹分析服务器 | 1、处理器：i7处理器 2、硬盘容量：1T硬盘 3、内存：16G内存，256G固态硬盘 4、其它：支持8路人脸抓拍摄像机，5W人脸库， 控制系统： 1、采用B/S架构管理端，具备设备分组管理、策略制定下发、全网健康状况监测、统一杀毒、统一漏洞修复、网络流量管理、终端软件管理、硬件资产管理以及各种报表和查询等功能。本次采购授权为50终端许可。 ★2、要求系统本身具备病毒检测功能。支持linux、国产操作系统杀毒、产品。 ★3、资产管理：支持统计指定分组或全网的终端扫描数、终端管理软件安装数、未安装终端数及安装率，支持自动发现设备的IP-MAC地址的绑定；支持软、硬件变更，可以设置软、硬件基线，展示终端软、硬件变动记录；支持正版软件的正版序列号的读取功。 ★4、控制系统提供软件著作权证书扫描件； | 1台 |
| 3 | 人脸轨迹系统 | 人脸库： 1、软件平台支持抓拍摄像机接入系统并对接入的抓拍摄像机进行设备管理，设置。 2、软件平台支持万人脸库的容量；支持人脸库的管理，支持白名单，黑名单的管理，实现人脸布控，人脸告警。 3、软件平台对接收的人脸照片进行人脸比对，人脸告警；并可通过API支持第三方平台对接，告警，比对结果等输出。2 4、数据分析，条件搜索；并可形成消费行为轨迹追踪地图。 | 1套 |
| 4 | ▲高清智能液晶平板电视 | 一、 整机外观和屏体 ★1、尺寸:≥86英寸,采用LED背光,液晶A规屏; 2、屏幕物理分辨率:≥3840*2160 3、满足全屏显示比例16:9;屏体亮度：≥350cd/m 2 屏体对比度：5000:1； 4、整机外壳采用金属材质,抗撞抗划抗腐蚀; 5、表面无尖锐边缘或凸起,保证安全使用; 6、采用4mm厚度钢化防眩玻璃覆盖屏体; ★7、交互平板表面要求钢化玻璃/防眩光玻璃可见光透射比不低于 92%以上，表面硬度不低于 7H,雾度范围 2%-5%； ★8、整机具备防强光干扰性能，在 100K LUX 的强光照射下，产品各项书写、触控功能正常，照射测试完成后，设备其它各项书写、触控正常，整机具备“书写”显性特征，前置笔槽设计，可吸附 2 只书写笔； ★9、交互平板前置面板提供至少1路HDMI高清输入接口(标准HDMI接口，不接受转接方式)，满足高清信号源输入需求 10、提供前置输入接口前置面板具有不少于 3 路 USB 接口，至少 1 路 USB 接口可支持同时在 Windows 及 Android 系统下被读取，前置接口具备表述清晰的标识； 11、后侧输入接口具备： HDMI 输入*1，touch*1 ，USB2.0 安卓*1 ，USB2.0 双通道*1 ，USB3.0 双通道*1，1 路 RS232 接口，1 路 RJ45;后置输出接口具备： 1 路 HDMI，1 路耳机，1 路 RJ45，1 路 SPDIF； 12、交互平板采用Windows和Android双系统架构并存设计方案； 13、整机内嵌针脚数小于等于80Pin(双面),符合 Intel标准规范的插拔式电脑,支持Windows平台. ★14、满足会议资料无线传屏的使用需求，交互大屏内置无线传输模块，提供基于硬件的无线发射器 - 触控性能: 1、触摸框采用前维护结构,实现正面免工具拆装维护; 2、双系统下支持10点同时触控，支持10笔书写,触摸分辨率:≥32768*32768; 3、具备书写保障措施:书写区域被手、书本遮挡以及某一条红外框失灵时,可正常书写、操作，不影响使用进程顺利进行； 三、节能: 1、支持用户设定时间，到时间后系统自动进入待机状态 2、提供设备的定时自动开关机功能. 四、内置软件 1、主页: 直观式操作, 整体界面简约明了，风格协调统一，所有图标与实际功能一致，表述清晰，并带有文字标识，便于会议用户理解，快速上手操作；用户可在主页一键操作OPS切换, 信号源, 书写板, 文件浏览器等主要功能. 2、状态栏直观显示U盘状态, 有线局网与WiFi的连接状态, 轻触可直接读取U盘内容, 设置有线局网与WiFi. 3、可将书写/批注内容进行一键分享, 可直接保存于U盘, 或透过电子邮件/二维码进行分享. 4、用户可于主页中直接设置自定义锁屏Logo, 主页Logo及壁纸, 无须进入系统设置页面进行设置. ★5、双侧工具栏自带批注功能, 在屏幕两侧有可收缩/展开/关闭的侧工具栏，功能包含批注、白板、主页、返回、自定义键等最常用的系统功能键，其中自定义键可一键调用 OPS、安卓应用、进程管理、信号源切换(用户可设置自定义信号源)等功能； 6、信号切换：满足用户准确、快速切换多个信号源的使用需求，主页一键进入所有信号预览，快速切换多个信号源的使用需求，并支持通过触控方式快速切换信号源至全屏显示 ★7、快捷设置菜单: 双指由显示区域下方黑边垂直向上滑动，可调用快捷设置界面。功能包含静音、提示音、蓝光过滤器、Wi-Fi、左右快捷栏、设置及主页等功能； ★8、用户可于主页上一键添加7个自定义快捷键, 其中包含Windows程序快捷方式, 自定义信号源, 安卓应用程序三大类功能快捷方式, 并可依据用户习惯设置快捷键位置. 9、内建正版无广告Officesuit软件, 可直接开启/编辑常用Office文档, 如Word, Excel, PPT, PDF格式文檔 书写板软件提供本地白板书写功能;提供硬笔、荧光笔、橡皮等书写工具，满足会议用户进行电子会议纪要纪录，拓扑图、设计文稿等自然书写的使用需求，可以任意圈选对象且任意位置移动,硬笔、粉笔、荧光笔分别提供 4 种颜色、3 种粗细，可通过触控方式快速选择配置； 10、支持一键切换屏幕批注模式, 批注后可自动/手动保存批注内容 11、手势擦除功能支持手掌, 手指, 范围, 一键清屏等擦除方式 12、用户可自定义版面颜色与背景样式, 支持 100 页以上书写，提供缩略图用以预览/切换页面内容； 13、正版文件管理软件：提供多种文件格式(Office Word/Excel/PPT、PDF、音视频、图片)等资源自动分类浏览, 具备搜索、粘贴、复制、删除等文档操作功能. 支持云文件(Dropbox, Box, SugarSync, OneDrive, Amazon等), FTP, 本地网络文檔存储调用. 14、欢迎词软件：提供多种欢迎词模板, 用户可任意编辑欢迎词背景图片、文本内容及位置，编辑完成后可保存为自定义模板 15、蓝光过滤器能过滤掉大部分蓝色眩光，用户可自行设置过滤器级别，有效缓解眼部疲劳，保护眼睛视力 ★16、支持多种设备无线投屏，安卓、iOS等设备透过无线WIFI进行传输,用户可快速将移动设备上的文档、图片、音乐、视频、桌面等内容投屏到交互平板上. 17、安卓应用支持在线升级； 18、视频会议：可兼容市面上绝大部分视频会议软件，快速高效做远程视频沟通功能 四、插拔式电脑模块 ★1、整机架构:采用插拔式模块电脑架构(不接受外挂盒模式)，接口严格遵循Intel相关规范,针脚数少于等于80Pin,与大屏无单独接线. 2、散热处理:具备高效铜导管散热模组，超低静音侧出风散热设计. 3、主板规格:支持无盘启动、网络唤醒、上电开机、看门狗等功能； 4、处理器性能:采用Intel I7处理器、主频2.7GHz或以上配置; 5、内存：8G DDR3笔记本内存或以上配置 6、硬盘性能:128G或以上SSD固态硬盘 7、网络接入:内置10/100/1000M自适应网卡*2,WiFi遵循IEEE 802.11ac标准 ★8、拓展接口:具备独立非外扩展6 个USB3.0接口、至少包含VGA、HDMI、DP，支持同步、异步双显、支持4K显示; 9.系统还原:提供软件系统还原方案; 五、内置无线传屏接收端 ★1.Windows系统下无需安装任何驱动即可实现无线传屏应用；电脑无需连接网络，无需安装程序，外部电脑只需插入无线传屏发射器即可传屏；无需路由器，无需设置网络，即插即用； 2.为满足需求的易用性，设备全面兼容Windows 7/8/10及苹果Mac系统； 3.支持外部电脑音视频高清信号实时传输到交互平板上，并可支持触摸回传； 4.安卓系统下也可无线投屏至交互平板； 5.最多可同时支持八个传屏发射端对应一台交互平板，可通过按键切换传输不同外部电脑的画面及声音； 6.交互平板在使用无线传屏过程中不占用电脑WIFI，电脑仍可以正常上网； 7.交互平板无线传屏为5G WIFI传输通道； 六、交互平板硬件资质 1.交互平板生产企业取得国家科学技术进步奖，全国教育装备行业质量领先品牌等证书 2.为保证产品质量、供货进度及后续便利维护，最大限度保护用户根本利益，本次投标商所投交互平板产品必须为原厂产品，要求交互平板CCC证书的申请人、制造商、生产厂必须为同一企业，不接受OEM等代工方式产品； 3.插拔式电脑模块与整机必须为同一厂家生产并通过3C认证，投标文件中提供单独电脑模块强制性产品认证3C认证证书扫描件（制造商名称与整机3C制造商名称一致） | 1套 |
| 5 | 堆头 | 1、附加功能：拆装 2、分类：展柜 3、材质：人造板，钢木结构 4、规格：90*120*160cm | 2个 |
| 6 | 单面货架 | 定制 长240*宽120*深1.5cm 层板宽度30公分 材质：木质 | 1组 |
| 7 | 灯箱货架 | 定制 长200*宽100cm*深15cm | 1组 |
| 8 | 专业定制购物车 | 主体材质：金属 外形尺寸：420*550*970（mm） | 2套 |
| 9 | 220V移动电源 | 便携式220V移动电源（购物车整体供电） 尺寸：280x220x100mm 电磁容量：320000mAh; 电池类型：锂聚合物电池 | 2个 |
| 10 | 无线商品扫描器 | 1、通道：四通道 2、工作频率：902MHz～928MHz 3、标签协议：ISO 18000-6C和ISO 18000-6B标准 4、读写距离：读标签最大距离：6m，写标签最大距离：4m 5、工作模式：主从模式、定时模式、触发模式 6、电源接口：直流 +12V 7、通信接口：RS-232接口、RS-485接口 8、触发接口：1路触发电平输入 9、电源适配器：交流110～220V/直流 +12V 10、天线: I天线: ISO18000-6C/6B,EPC-G2标准,发射功率1W, 6dB、3db两种. 数据接口为: 串囗,USB两种 配1个6db天线、3个3db天线 | 2个 |
| 11 | 笔记本 | 1、存储容量：512GB SSD 2、处理器：Intel i5 3、核心数量:四核 4、系统内存:8GB 5、屏幕尺寸:12.2英寸 6、屏幕分辨率:1920x1200 7、屏幕比例：16:10 8、屏幕描述：FHD 9、指取设备：触摸 10、摄像头：前置摄像头：500W 11、后置摄像头：800w 12、多点触控：支持 13、Flash播放：支持 | 2台 |
| 12 | 基站 | 货物电子标签更新工作基站 1、通网络接入：可选网线LAN口接入或WIFI无线接 2、入讯频率:433MHz 3、覆盖范围: 半径25米 4、工作温度：-10℃-60℃ 5、储存温度：-30℃-80℃ 6、单基站可接入标签数：≥6000片 7、电子标签通信速率： 局部刷新：20秒每800个标签， 全屏刷新：20秒每300个标签 | 1个 |
| 13 | 电子标签 | 显示屏尺寸/分辨率：66.90×29.06mm/112；屏幕像素：296×128； 工作频率：2.4GHz；防水、抗低温； | 15个 |
| 14 | 电子货架 | 显示屏参数（250cm×130cm）3组超窄边拼接屏； 1、显示屏：54.64inches LED背光； 2、图像比例：16:9； 3、分辨率：1920×1080； 4、亮度：500 cd/m2； 5、对比度：1300:1； 6、视角：178°；3.55mm拼缝 | 1套 |
| 15 | 新零售互动系统 | 1、支持在不同媒体终端上，如手机，PAD、电脑，进行多媒体（音频，视频，图片）内容的传输，解析，展示，控制等一系列操作，可以在不同平台设备上同时共享展示内容。 （即全面打通零售业PC端、移动端、线下门店端，真正帮助零售商企线上与线下为一体的全渠道零售体系，实现新零售，轻变革。） 2、提供web版本的虚拟商城。 2.1、可实现会员登陆，商品图片展示，多种商品分类，搜索 2.2、可实现商品收藏、添加购物车、商品下单、结算、配送方式选择 3、提供移动端虚拟商城 3.1、扫描商品二维码可进入虚拟商城经营的该商品详情信息界面 3.2、商品详情信息包括商品介绍、价格、尺寸、活动优惠等信息。 3.3、可实现商品收藏、添加购物车、商品下单、结算、配送方式选择等。 | 1套 |
| 16 | 商品流通互动系统 | 一、软件介绍 模拟连锁经营企业对库存不足及商品订货实训，强化经营分析实训，商品下单从寄货人填单到收货取件，分拣、封包、发车、派送等多个环节充分还原商品供应商流通流程。与PDA结合可进行模拟多个岗位模拟实操作业。 二、功能要求 1、取件、收货：取件是指快递工作人员从送货方把货取走。快递员上门取件收货，使用PDA扫描快递单号。 ★2、快递单录入：快递单录入是快递公司工作人员对快递员收取的快递单进行录入编辑的一个过程。内部处理人员(客服)扫描快递员带回快递单条码补全单据信息。 3、封包：货物包裹由分拣人员进行封包操作。将同一个省份、地区的快件封装同一个包裹的过程。使用PDA扫描条码建立包牌。 ★4、装车：将需要装车的快件，根据装车需求，选择对应的车辆，按照装车作业规范依次装车。将分堆好的总包使用PDA扫描总包条码选择车辆，依次进行装车。 5、封车：快递员在PDA上创建装车任务，然后进行装车扫描，把快递货物装上车。在PDA上点击完成装车任务，输入封签号码，在系统上确定封车。 6、发车：发车更新车辆状态。司机发车后快递公司可查询车辆信息。 7、卸车：车辆到达中转部门，检查封车条。使用PDA扫描封车条码开箱、总包条码开始卸车作业。 ★8、拆包：卸车完成后的货物包裹使用PDA扫描总包条码，然后逐个扫描总包内的货物包裹条码进行拆包处理，需要发往其他省份的货物包裹重新装车。如发往是当地货物包裹扫描之后、由分拨中心进行分拣派送。 9、派送：将客户货物包裹在分拨中心进行分拣通过PDA下段，(根据快递员所分的片区下段道，分到每个快递员所管辖的段道)，打印派送路单。把货物包裹和派送路单分发给快递员。快递员根据货物包裹排序，派送。 | 1套 |
| 17 | 一体机电脑 | 1、CPU类型：不低于I7-8700性能 2、内存≥16G 3、硬盘：固态硬盘，容量≥256G SSD 4、显示器尺寸：≥23.5英寸 5、分辨率：1920*1080 | 4台 |
| 18 | 手持平板电脑 | 1、核心数量：八核 2、系统内存、扩展支持Micro SD (TF)卡可扩展容量、256GB 3、屏幕分辨率：1920x1200 4、屏幕尺寸：10.1英寸 5、屏幕比例：16:10 6、屏幕类型：IPS | 1台 |
| 19 | 手机 | 分辨率：2160*1080 核 数：四核以上 主屏幕尺寸（英寸）：5英寸以上 前后摄像头 Android操作系统 ROM：128 GB以上 | 2台 |
| 20 | 智能收银一体机 | 定制（内置配套收银系统） 1、工业液晶显示屏：22寸（16：9） 2、触摸屏：2点触摸屏触摸寿命5000万次 3、CPU：集成英特尔处理器，1.8GHz，支持Intel超线程技术； 4、内存：支持DDR3，2 GB； 5、电源：AC220V ± 10% 50HZ ± 1HZ 6、功率：<200W 开机瞬间电流3A 7、操作系统:支持windows 7，Windows 8，含一套智能自助收银系统 8、工作频率：902MHz～928MHz 9、标签协议：ISO 18000-6C和ISO 18000-6B标准 10、读写距离：读标签最大距离：6m，写标签最大距离：4m 11、工作模式：主从模式、定时模式、触发模式 12、电源接口：直流 +12V 13、通信接口：RS-232接口、RS-485接口 14、触发接口：1路触发电平输入 15、电源适配器：交流110～220V/直流 +12V | 1套 |
| 21 | 交换机 | 1、端口数量：不少于24口，其中至少提供1个光口 2、下行端口速率：10/100/1000 Mbps 4、尺寸：19英寸以上 5、接口类型：以太网交换机 6、上行端口速率：10/100 Mbps 7、内置工业级原件，两侧采用密集蜂窝式散热孔设计 8、配置100/1000M单模光模块 | 1台 |
| 22 | 企业路由器 | 1、微信认证营销广告路由 上网行为管理 2、带机100台*/1200M/5口千兆 3、传输频段2.4GHz 4、频段；5GHz频段 | 1台 |
| 23 | 智慧商业系统 | - 采用三层架构开发，基于局域网、校园网或者互联网使用，无用户数量限制。 ★2、系统应以未来流通行业的经营模式为模型,采用物联网技术,实现商品从陈列到顾客购买的智能化管理。 3、提供RF数据交换端。提供多个数据查询接口。 ★4、内置商品信息库，应包含超市商品分类,可方便编辑。可对接自助智能收银机。 5、数据可备份导出，以及一键式更新。 6、提供lan/Wifi网络切换模式。 7、 系统功能模块： 7.1电子标签模块: 学生可根据制定的超市商品特价促销、节日活动或者是商业策略的需求，通过手持终端（平板）系统与电子标签之间互通的数据，对各类商品进行统一调价操作。 7.2智能商品管理模块: （1）系统提供提醒功能，当货架上的商品剩余数量达到系统设定的最小值时，系统将会发出补货通知，学生可从手持终端了解到所需补货的商品信息，对缺货商品进行下单（库存不足时）、补货操作，以满足超市的销售需求。 （2）查找商品并显示商品信息管理: 系统通过电子标签读取该商品的名称、单价、重量、保质期、生产者等信息，学生可从中了解到商品是否过保质期，是否进行促销处理。 7.3会员管理模块:可以对电子钱包、会员消费记录查询等功能；可以新增会员操作、查询会员信息并查看单个会员的消费明细。 7.4智能导购模块: （1）学生通过操作终端系统选择商品后，系统将结合实体的空间布局给出商品货架的区域位置。 （2）设置促销商品推送至客户端管理: 学生可通过平板终端系统查看商品的折扣信息，也可通过手持终端对商品进行促销、特卖活动等操作。 7.5智能结账模块： （1）系统提供自助收银机通讯服务，可自助扫描商品，实现商品的自助收银。 （2）可通过终端读取所购买的的商品数据，并将结果发送到自助收银机进行自助结算，让学生体验智能的便捷之处。 ★8、数据可传输至AI数据流系统，形成数据报告。 | 1套 |
| 24 | 无人机 | 1、工作频率:2.400GHz-2.483GHz 信号有效距离:2000米(开阔室外无干扰) 2、视频输出接口:USB 3、工作环境温度:0°C-40°C 4、电池:6000mAh锂充电电池2S 5、移动设备支架:适用于平板电脑或手机 6、接收灵敏度(1%PER):-101dBm±2dBm等效全向辐射功率(EIRP):FCC:20dBmCE:16dBm 7、工作电流/电压:1.2A@7.4V 8、视觉定位系统:速度测量范围:飞行速度小于8米/秒(高度2米，光照充足) 9、工作环境温度:0℃~40℃ 10、起飞重量:<1216g 11、悬停高度:垂直+/-0.5米 水平+/-1.5米 12、最大上升速度:5m/s 13、最大下降速度:3m/s 14、最大水平飞行速度:16m/s 15、对角线距离(含桨):590mm 16、飞行时间:约25分钟 17、云台俯仰角:-90°至+30° 18、GPS模式:GPS定位模块[4] | 2个 |
| 25 | 智能存取柜 | 1、处理器（CPU）：Intelj1900 双核四线程主频1.99Ghz、芯片组 SOC 2、显示芯片：集成Intel HD Graphics核心显卡 3、显示输出：VGA、HDMI、LVDS、TV-OUT 4、液晶屏：12.1寸、1024*768 5、触摸屏：电阻触摸屏 6、内存：SODIMM DOR3 1066/1333 MHz SODIMM 2GB 7、音效：板载Realtek ALC662 HD 8、网卡：板载电流 Realtek RT8111E 千兆网卡 9、存储：mSATA 32GB SSD 可更换大容量Msata 10、扩展：1*MINI-PCIE(Oorm-SATA/WIFI)1*SIM USB 12寸1个COM口 4*USB2.0 一个两口 Com 2*com rs232，后置I/O接口 1*HDMI 1+VGA 1*DC，BIOS AMI 32M BIOS 供电 DC-IN,内置4pin Dc 供电接口 12v输入，另可预装8-36V 11、散热系统：主板自带CPU散热器 12、工作环境：-10～70℃；0%～95%相对湿度，无冷凝 13、版型：主板采用170*170高集成工业主板，更稳定，更低耗24H365天稳定运行 整机 330*258*62（mm）、24门； | 1个 |
| 26 | 农产品展示陈列店（定制） | 货架、桌椅、壁挂、农产品（地方特色，茶叶，生鲜等干货） | 1批 |
| 27 | 单面货架商品 | 农产品（茶叶，桂圆干等干货礼盒装农产品） | 1批 |
| 28 | 实验室专修综合布线 | 含强弱电布线，系统安装施工（含辅材）、整体环境的装修、装饰。 采用优质品牌双绞线 (线芯高纯度无氧铜，超五类标准性能；性能超越千兆以太网的性能要求；工程含实训室制度上墙等。 本次报价包括送货、安装、集成、辅材、培训、后期维护等所有的费用，需根据要求安装相关软件，项目后期不追加任何费用。 | 1项 |
| 29 | 整体环境装修 | 中标供应商需根据实训室环境专业性规范和采购人要求进行设计，提交采购人审核确认后方可施工，所有选用的材料均需达到E1级以上，整体满足环保要求，工艺标准遵照国家建筑装饰相关规范。中标供应商必须无条件满足专业环境要求与采购人的要求，承担因装修环境方案未通过擅自施工或拒绝施工等造成的一切责任与损失，工期损失由中标供应商承担。 本项目属于专业环境装修，具体提示如下： 一、总体要求： 1.本项目为交钥匙工程，投标供应商所报价格为全费用综合单价，投标供应商需充分考虑报价风险，避免有错漏报项。价格包括材料货物、安装施工、系统集成等完成本项目所需的各种材料、项目管理以及垃圾清运等费用，包括所有完成该项目必须工序及主辅材人工等综合费用，中标供应商不得以任何理由追加中标价格以外的任何费用或以清单未列明、漏项、工程量错误等为借口要求追加费用或停工，承担因此造成的一切责任与损失。 2.装修材料与设备等必须符合国家有关标准，选用知名品牌，符合国家环保和消防标准，特殊要求需在采购应用前征询采购人要求，在得到允许后方可使用，否则承担擅自使用所造成的一切后果与责任； 3.中标供应商在施工前需提供详细设计方案、充分征询采购人意见，细化施工方案报予采购人，采购人认可后方可施工。不得以任何借口或理由，拒绝施工。采购人的指令优先于图纸、清单，中标供应商需无条件服从。 二、主材及施工要求： 1、轻钢龙骨顶吊： 须选用国标优质轻钢龙骨按施工规范进行安装，要求主材厚度不小于0.8mm，且是大厂名牌产品；吊顶工程中的预埋件、钢筋吊杆和型钢吊杆应进行防锈处理； 2、双层石膏板造型吊顶： 采用无甲醛石膏板，厚度9.5mm，石膏板与轻钢骨架固定的方式采用自攻螺钉固定法，在已装好并经验收轻钢骨架下面（即做隐蔽验收工作），安装9.5mm厚板。自攻螺丝固定间距板边为200mm，板中为300mm。自攻螺丝固定后点刷防锈漆。接缝处理：在板缝间采用粘贴纸带嵌缝膏进行嵌缝处，需采取专项措施防止开裂等现象发生； 3、墙顶面批腻： 腻子应刮涂均匀、粘帖牢固、平整光滑，无刮痕、透底、起皮、裂纹等缺陷；墙面、板底平整，阴阳角顺直清晰，腻子要坚实牢固，门窗管线交界无污染； 验收方法：颜色、均匀一致。无泛碱、咬色、流坠、疙瘩等现象； 装饰线允许偏差小于2mm。立面垂直偏差小于2mm。表面平整度偏差小于2mm。 阴阳角方正偏差小于3mm。棱角直线度偏差小于3mm； 4、墙顶面乳胶漆： 优质环保大厂品牌乳胶漆，禁止有透底、漏刷、掉粉、反碱、起皮、喷点疏密均匀，流坠等现象。喷漆时需做好其它装饰面的防护工作，防止污染； 5、布艺窗帘： 材质: 布帘+纱帘；原料成分: 麻 混纺；图案: 纯色；三层织造，高密度黑丝遮光。活性印染； 6、强电布线： 采用国标线缆，管线均穿管暗敷，照明不得小于2.5平方毫米线径，空调不得小于4平方毫米线径。86型面板，开关正面面板和背面的底座均采用进口的PC材料，触点采用银镍合金材料。国标产品。所有改造线路均需穿管暗敷，分开控制； 7、弱电布线： 国标大厂优质超五类线缆，采用PVC套管暗敷。铜丝线规：24AWG，铜芯线径标称直径为0.510mm，负公差为0.005mm，材料为低氧或无氧铜；工作温度范围：-20 至 75度；PE料：联碳3364；外皮：材料为优质PVC料，防级别为CM；标准：符合TIA/EIA 568A及ISO/IEC11801；水晶头和信息模块要求：模块的打线部分设计有保护盖，模块体采用高抗压阻燃材料，UL94V-0等级，Snap-in简便卡接方式 ，连接片采用镀金铜合金；IDC采用铜磷合金。 8、地面自流平： 外观:自由粉体状；包装：25kg/袋 色泽:水泥色； 粘结料:普硅水泥、高铝水泥；骨料:石英砂、最大粒径0.4mm以下；附加剂:多种表面活性助剂及分散乳胶粉；水料比:5L/25KG； 9、地面柔性静音地板： 声学地板进口卷材铺贴，规格：2m*20m*3.2mm；耐磨层: 0.7mm；耐磨性（转):10000以上；阻燃等级:Bf1； 产品特点: (1)特殊的表面处理技术，体现优秀的耐污性，耐碘酒； (2)优秀的步行感，加厚发泡层，减缓压力，使你的脚感觉舒适； (3)0.6耐磨层，可经受60000转耐磨试验，使用寿命长； (4)细致、典雅的纹理设计，印刷与浮雕层映显立体效果； (5)抗菌测试，达到洁净等级要求，阻燃性能优异； (6)独特的工艺，采用发泡层和非发泡层结合，不易造成压痕； (7)厚度3.2mm。 使用焊枪和焊条对焊槽进行密封焊接； 三、动力电及空调用电需要投标人自行由配电间（位于隔壁楼宇），并预留一定容量。含线材、配电箱、品牌配套低压电器。 | 154.4m2 |
| 30 | 吸顶式空调 | 1.匹数：5P 2.制冷类型： 冷暖 3.定频/变频： 定频 4.能效等级： 三级能效 5.电辅加热： 支持 16.送风方式： 四面出风 | 3 |

第2包：建筑工程识图、制图软件实训系统采购

| 序号 | 货物名称 | 技术参数及要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ▲建筑绘图软件 | ★1.软件的支持格式：支持dwg、dxf及dwt的文件保存格式，支持输出wmf、sat、bmp、jpg、png、tif、svg、pdf格式的图纸。(投标文件中提供软件功能截图) 2自动保存：软件可以设定自动保存时间和临时文件储存位置。 3.基础绘图功能：支持创建直线、多段线、正多边形、多线、点和构造线、圆弧、圆、多段线圆弧、圆环、椭圆、样条曲线等图形对象。 4.基础编辑功能：支持移动、复制、阵列、偏移或者删除等编辑命令。 5.★鼠标快捷键：通过鼠标手势可以建立快捷键，增加绘图效率。(投标文件中提供软件功能截图) ★6.添加语音功能：可在图纸中插入录音，为教师和学生之间修改检查图纸提供便利。(投标文件中提供软件功能截图) 7.增强编辑工具：至少包含具备“图层工具”和“文本工具”的增强编辑功能，可实现如图层浏览器和自动编号功能。 ★8.多张图纸打印功能：可以对多个图的图纸同时打印。 9.动态块 ：可以调用动态块，切换图块的样式。 10.PDF底图插入：可将 PDF 文件作为参考底图插入到文件中绘图。 | 60套 |
| 2 | ▲建筑 工程识图软件 | - 1.软件架构：平台采用J2EE架构开发的B/S模式，主程序安装一台服务器即可，学生端可以在互联网模式和校园局域网模式访问系统，没有地域限制，只要在网络辐射范围内均可以进行学习。 2.权限与角色：软件具备管理员、老师和学生三种权限，可根据不同权限的账号登录软件，实现不同角色的管理、实训、教学和无纸化考试的目的。 3.单项识图自学：学生可以从训练的题库中抽取题目进行训练，提供可查阅当前知识点的学习链接，帮助学生自学，达到培养学生单项识图的能力，知识点不能少于300个。 4.单项识图实训：制定标准测试的模型，帮助学生评估当前识图知识点的掌握情况，找出薄弱环节；含有错题集功能，通过从做错题，来加强知识点掌握。提供自主实训功能，供学生有针对性的检查知识点掌握情况，更有针对性的进行学习和知识点巩固。 5.单项考试评价：有答题保存、交卷、倒计时和未答题目的提醒功能。评价后可查阅答题成绩和答题详情。 6.综合图纸自学：提供成套的图纸和对应的题目进行综合识图的训练，学生可以有针对性的对知识点的掌握情况进行自检并巩固学习，从而提升整体综合识图能力。 7.综合考试评价： 有答题保存、交卷、倒计时和未答题目的提醒功能。评价后可查阅答题成绩和答题详情。 8.题目收藏：学生在实训过程中，遇到比较有针对性的题目可以收藏以便再次学习。 9.积分查询：学生在练习时可根据训练情况累积积分。在班级、年级和网络中进行整体排名，加强学习动力。 10.★图库图纸：图纸需采用真实工程图纸，包含多种建筑功能和结构形式。图纸为全真矢量的高清图纸，多张试卷可在同一个页面的预览，并可在高保真图之下放大、缩小和移动。有自己导入图纸的功能，为了教师添加图纸导入方便，高保真矢量图纸格式为svg/svgz，并进行此格式的图纸展示。（投标文件中提供软件功能截图） 11.★单项识图知识范围：题库中用于学生自学和老师考核的单项知识点图纸均不少于300张。为培养学生的建筑识图、结施图识读和设施图识读法的能力，知识范围需包含覆盖建筑、结构、给排水、强弱电等全部知识点。以便学生掌握：建筑投影知识应用能力、建筑制图规则应用能力、建筑构造知识应用能力、平法制图规则应用能力、结构构造标准应用能力、给排水制图规则应用能力、电气制图规则应用能力。（投标文件中提供软件功能截图） 12.★综合识图试题范围：综合识图需为整套工程图纸，至少包含社区办公楼、办公楼、住宅楼、综合楼、行政楼、办公大楼、宿舍楼、多层住宅楼、小学食堂、高层住宅楼、培训楼等11套工程图纸。题库中的用于学生自学和教师考核单选题目总量不少于1700道，每套题目分别不少于80道，图纸总数量不少于360张。需提供真实项目作为载体的建筑物图纸的正立面图和实物照片为佐证材料，且不少于2套实景照片或效果图。（投标文件中需要提供软件功能截图。） 13.分析统计功能：为学生和教师的端口提供统计分析的功能。学生端可以查看学习能力的变化图趋势图，统计答题正确率和做题数量。教师端可提供针对学生自学、实训和考试的各类分析报告，以及班级成绩分布情况、成绩排名和错题率的排行情况，以便教师更便捷的了解学生知识点的掌握情况。 | 1套 |

第3包：新房销售与拓展开放式教学实训室采购需求

| 序号 | 货物 名称 | 技术参数及要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 教学互动型多业态沙盘 | 优质精品沙盘。制作具体要求： 1.建筑实体制作： （1）突出表现建筑外形的大气与现代感、线条的流畅性。 （2）模型外墙颜色分色着色均匀，色彩靓丽、自然。 （3）外墙面的窗采用质感真实通透的进口有机玻璃或其他高端材料装饰,加以艺术搭配，质感真实、自然。 （4）细部构件如细微窗棂，阳台金属铁栏杆，屋顶构架等精细构件均需采用先进激光切割机及电脑精雕机精雕细刻，使模型精美、逼真。 （5）景观方案小品的制作需要款式新颖、造型独特、图案鲜明、精致生动。 2.环境要求：整体环境力求精细化，尽力营造视觉上享受。对绿化景观与道路系统在整体不变的情况下，作细节上烘托。突出街区入口。广场地面雕刻出方砖铺地，运用人工分色处理，打磨喷涂上色；点缀一些汽车、行人、休憩椅、雕塑小品及各种植物等环境配套设施使商业广场更添休闲味道，环境更加丰富。并在广场设置地灯及灯光以增加模型夜景效果。在总体协调的基础上，尽量提高空间感和视觉效果，根据现场尺寸适当拉宽环境及建筑楼距，适当放大中心园林空间，以获得更感性合理的模型视觉，充分体现出城市自然与人文环境相互融合的特性。 3.灯光要求：把现代的光、电技术溶入本项模型之中，在主体建筑中及路灯、地灯、园林设置柔和自然的灯光，并采用各种手法创造出独特的夜间观赏效果。用不同颜色的光源来体现不同区域，把不同区域的功能分别开来，丰富的视觉效果。采用多路不同的灯光来表现项目所要反映的几大核心内容。 4.底座制作： （1）模型底座造型设计现代、时尚、简约。 （2）模型高度设置保证人在模型前观看时略微仰视为宜。底座高度约600mm(包含底盘厚度)。 （3）模型底座颜色、风格与环境融合，底座材质用木质烤漆材质。方便拼装、更新、维修。声、光、电、水等系统的设备设施在底座内，同时对电器、电路的安全、散热等进行设计处理。 | 9m2 |
| 2 | 新中式艺术格栅背景 | 1.采用玫瑰金或黄木纹铝格栅，写意山水造型拼装。 2.采用铝合金材料6063系列材料四方管订制，规格50mm*50mm以内定制，厚度2.0mm。铝方通表面采用木纹热转印。机器成型订制，喷涂处理 3.型材方通安装要求： （1）按100mm间距在建筑结构天花上与地面双端固定。 （2）安装牢固，等距安装。 | 18m2 |
| 3 | 智能玻璃规划屏 | 12mm钢化玻璃玻璃表面粘贴智能显示膜，要求粘贴平整，安装牢固。 | 8m2 |
| 4 | 户型展台 | 优质常规户型，玻璃底座展台。制作比例为1:25，材料为亚克力和ABS工程塑料，需体现室内空间和功能关系，室内装饰与家私、家用电器、地面装饰、厨房设备、卫生洁具及字画、花草和花园配景等，具体要求如下： 1.外墙、门窗：采用有机玻璃板；更具有不变形、不受潮、不开裂、极便于激光雕刻等优点； 2.地砖：选用工程PVC3Duv打印而成可以达到不同的仿真效果； 3.上色采用电脑配色汽车亚硝基漆喷制出不同色调的效果，色彩艳丽，保持永久（多次喷漆而成）； 4.门窗材料:可依据要求制定镜面反光及亚光、透明或有色玻璃，并有镜面系列供选择； 5.家具：如电视机、台灯、电话、电脑、餐具、洁具等采用真空复模技术，达到仿真效果； 6.为体现户型具有现代性，添加床、枕头、墙壁贴图、衣架、高、低型组合柜、花瓶等。 | 4组 |
| 5 | ▲室内全彩显示屏 | 1.像素点间距：≤2.0mm 2.显示密度：≥250000Dots/㎡ ★3.刷新频率：≥3840HZ（投标文件中提供第三方有权机构出具的检测报告扫描件） 4.显示颜色：≥16.7M种，最大达43980亿种 5.失控点数：≤万分之一 6.最大对比度：≥5200：1 ★7.色域宽度：≥NTSC色域宽度 ★8.色度均匀性：≤3‰ 9.屏体寿命：≥100,000小时 10.衰减率：≤15%（工作三年） 11.连续工作时间：＞72小时 ★12.平均无故障时间：＞10,000小时（投标文件中提供第三方有权机构出具的检测报告扫描件） ★13.灰度级数：16bit（投标文件中提供第三方有权机构出具的检测报告扫描件） ★14.色温3000K-18000K可调（投标文件中提供第三方有权机构出具的检测报告扫描件） 15.数据采集自动共享到网上，客户可自行下载校正数据进行校正优化 ★16.投标产品应符合 LED显示屏通用规范标准，在显示模组电源接口和外壳裸露金属部件建施加AC1500v的试验电压1min不发生绝缘击穿 17.投标产品经过抗UV紫外线老化检验 18.投标产品需具有一定的抵抗无线电骚扰、谐波及静电放电抵抗能力 19.投标产品在低温-40℃、高温100℃（3-5min转换时间）试验30min能正常工作 20.投标产品在通电状态下需通过环境温度不低于85℃、相对湿度不低于85%运行不低于168小时试验，实验后工作正常 21.为有效消除“暗亮”发生，投标产品需经过“消隐” | 10.92m2 |
| 6 | 开关电源 | 1.输入电压范围：176～264VAC，额定输出电压：4.5VDC 2.纹波和噪声：150mVp-p 3.过载保护：额定负载的110~150%范围内电源保护，去载恢复正常输出 4.短路保护：输出端短路时电源保护，输出关断，去掉短路恢复正常输出 5.安全标准：符合GB4943-2011，UL1012 6.抗电强度：I/P-O/P、I/P-FG：1.5KVAC O/P-FG：0.5KVAC 7.绝缘电阻：I/P-O/P、I/P-FG、O/P-FG：100MΩ/500VDC 8.（电磁干扰）传导和辐射：符合EN55022，Class B 9.平均无故障工作时间（MTBF）：100，000小时 10.重量：0.9Kg/只 11.接地导体及其连接的电阻，电阻0.04欧姆，实验电流32A，实验时间2min，符合GB4943.1：2011条款，检测合格 其他要求： ★为保证LED显示屏安全、稳定工作，所使用的开关电源必须具有3C认证，投标文件中提供国家强制性产品认证3C认证证书扫描件； ★LED显示屏所使用的开关电源经过静电放电抗扰度和浪涌（冲击）抗扰度检测且具有短路故障排除后自动恢复正常的功能，投标文件提供第三方有权机构出具的开关电源检测报告扫描件。 | 1套 |
| 7 | 视频矩阵 | 1.具有完备的视频输入接口，包括 2 路 CVBS，2 路 VGA，1 路 HDMI，3 路 DVI, 支持一路 DVI Loop 2.支持 3 路 DVI 输出，其中一路为预览输出，另外两路拼接输出，最大输出分 辨率可达3840x1200@60Hz 3.输入分辨率最大支持1920*1200@60Hz，且向下兼容 4.支持最多同时开三个窗口，每个窗口最大分辨率可达3840*1200，并且支持一路 OSD，可以选择以图片或文字方式叠加 5.预监接口支持四宫格预监四路视频 6.支持 16 个用户场景，可直接调用，方便使用 7.提供多种输入源切换效果，以增强并呈现专业品质的演示画面 8.一个直观的 LCD 显示界面，清晰的按键灯提示，简化了系统的控制 | 1只 |
| 8 | 控制系统（发送） | 1.HDMI/DVI视频输入 2.HDMI音频输入/外部音频输入 3.支持高位阶视频输入，16bit/14bit/2bit 4.普通视频源带载能力：1920*1200，2048*1152，2560*960 5.高位阶视频源带载能力：1440*900 6.18bit灰阶处理与显示 7.一路光探头接口 8.可级联多台进行统一控制 9.支持视频格式：RGB，YCrCb4:2:2，YCrCb4:4:4 10.标准1u机箱设计，独立供电 | 1只 |
| 9 | 控制系统（接收） | 1.单卡输出 RGBR’数据 16 组 2.单卡输出 RGB 数组 20 组 3.单卡输出串行数据 64 组 4.单卡带载像素为 256*226 5.支持配置文件回读 6.支持温度监控 7.支持网线通讯状态检测 8.支持供电电压检测 9.支持高灰度高刷新和低亮度模式高刷新 10.支持逐点亮色度校正 其他要求： ★控制系统生产厂商具有逐点亮色度校正类软件著作权证书，投标文件中提供证书扫描件； ★投标文件中提供集群监控管理软件类软件著作权登记证书扫描件 | 1只 |
| 10 | 供电系统 | 三相电源系统。控制方便。 | 2套 |
| 11 | 智能配电柜 | 1.带远程电脑启动/关闭电源，定时启动/关闭电源；超载、短路、漏电保护、过流自动报警；2.30A主控制空气开关，带漏电保护功能，电流、电压显示，手动/自动/停止切换开头，30A交流互感开关，过载过压保护器，4路10A空气开关输出。 3.为确保用电安全，配电柜、LED显示屏需为同一厂商、同一品牌，投标文件中提供配电柜国家强制性产品认证试验报告扫描件 | 1台 |
| 12 | LED显示屏屏体结构 | 1.钢架主要材料：40*40*3/40*20*3 2.焊接方式：镀锌方通焊接 3.材料国标Q235B材料，结构表面喷涂防锈涂料 4.装饰边：304不锈钢 | 10.92 m2 |
| 13 | HDMI高清线 | 1.HDMI：2.0版本 2.线材：铝箔麦拉125%屏蔽+镀锡铜编辑屏蔽 4.导体：4N无氧铜 5.外被：优质PVC外被+灰色尼龙网护套 6.连接头：24K铜壳镀金接头 7.绝缘体：高密度发泡PE | 12根 |
| 14 | 移动升降讲台 | 简约，咖啡胡桃木+银架，79*62*24.5（cm），可移动，无极升降 | 1件 |
| 15 | ▲数字红外无线系统主机 | 1.频率响应：50 Hz ~ 20 kHz 2.信噪比：＞85 dBA 3.通道隔离度：≥75 dB 4.总谐波失真：＜0.06% 5.内置功放：最大输出功率: 30 W×2（8Ω）、有效输出功率: 23 W×2（8Ω） 6.教室与教室之间保证互不干扰，同时使用不会有串频和干扰现象,不受无线电干扰，无电磁辐射 ★7.先进的数字红外技术，不受高频驱动光源干扰，可正常工作于阳光下的环境 ★8. dirATC--数字红外音频传输及控制技术 9.数字红外音频处理及传输技术保证了 10.具有4个数字红外接收器接口 11.2路线路输入（LINE IN），2路线路输出（LINE OUT），线路输入1（LINE IN 1）可作为麦克风输入，提供幻象电源 12.具有RS-232连接串口，用于连接中控系统，可实现集中控制 13.内置功放，具有4个扬声器接口 投标文件中提供第三方有权机构出具的检测报告扫描件。 | 1台 |
| 16 | 数字红外接收器 | 1.接收范围：可直视距离25米；实际接收范围半径约12米 2.接收角度：垂直：150° (±75°)，水平：360° 3.带接线端子，可接同轴线缆，线缆长度可定制 ★4.数字红外音频传输及控制技术 5.不受高频驱动光源干扰，可正常工作于阳光下的环境 | 1只 |
| 17 | 数字红外无线麦克风（1只颈挂式，1只手持式） | 1.充电电源：DC 5 V，2 A（兼容手机充电器）或插入充电座充电 2.频率响应：50 Hz ~ 20 kHz 3.信噪比：＞85 dBA 4.总谐波失真：＜0.06% 5.电池使用时间：持续发言＞5小时 6.发射角度：垂直0° ~ 90°，水平120° 7.直线距离：25米 8.有效距离：12米 9.红外麦克风在不同教室之间使用，无需对频，即开即用，简单方便 10.采用一师一唛方式，自管自用，高效、卫生 ★11. dirATC--数字红外音频传输及控制技术 12.不受高频驱动光源干扰，可正常工作于阳光下的环境 13.可循环选择信号源：AUDIO IN / 本机话筒（OWN），其他话筒（OTR），线路输入（LINE IN），对其进行远程音量控制。LED指示灯指示当前选择的信号源 14.扩展性能强，支持外部音频输入（Ø 3.5 mm AUDIO IN），与其它音频设备（如MP3、手机等）组合，传输更随意 15.配合主机可实现远程控制PPT翻页 16.支持话筒频点设定 17.独立的静音和音量调节设置，对当前所选信号源的调节不影响其他信号源 18.支持外部麦克风输入，如头戴式麦克风等灵活接入 19.轻巧美观，便于长时间佩戴 20.发射角度：垂直0°~ 90°，水平120° 21.支持可充电锂电池，持续发言时间﹥5小时 22.具有电量提示，支持USB口充电和电池更换 | 1套 |
| 18 | 控制笔记本 | 1.处理器：第八代智能i5-8265U 处理器 (6MB 缓存, 最高至 3.9 GHz) 2.操作系统：Windows 10 专业版 (64位) 简体中文 3.显卡：英特尔UHD 显卡 620含共享显卡内存 4.显示屏：13.3-英寸 FHD (1920 x 1080) 防眩光触控窄边框 WVA 显示器 5.内存：8GB，onboard，LPDDR3，2133MHz 6.硬盘：256GB M.2 PCIe NVMe 固态硬盘 7.键盘：英文 US-国际背光 键盘 - 银色 8.主电池：4-芯电池， 52 瓦时 (集成) | 1台 |
| 19 | 无线投屏器 | ★1.无线支持PC和移动设备同时投屏演示，支持windows，mac，ios，安卓任意组合,支持按键切换画面，无需通过软件选择方式切换，一键分享 ★2.无需在PC上安装软件，无需占用电脑WI-FI；无线投屏主机自带双Wifi无线桥接局域网保证手机连接主机同时可上网 3.单USB接口设计，无需额外供电线及其他端口 4.兼容Windows 7/8.1/10 32位和64位，MAC OS X 10，10/10.11/10.12/10.13，兼容IOS9，OS X 10.10/10.11和以上版本，Android 5.0，无需安装任何软件 5.无线连接方式：PC端插入按键自动连接，自动运行，一键分享。无需在PC上安装软件，无需占用电脑Wi-Fi 6.无线传输距离：可达30米视距，主机和按键之间 7.无线传输频段：2.4GHz或5.8GHz 8.无线传输协议：:IEE 802.11ac 9.无线传输速率：≥867Mbps 10.传输延时：延时<100ms 11.视频输出分辨率：HDMI （800*600、1024*768、1280*720、1280*800、1280*1024、1366*768、1440*900、1600*1200、1680*1050、1920*1080） 12.支持4:3、16:9、16:10输出，便于连接各种显示终端 13.支持触摸框或者鼠标触摸回传，windows支持多点，Mac支持单点 14.同时显示源端数量：最大2路 15.支持扩展屏模式（目前只支持Windows7系统） 16.默认情况下同时支持8个USB按键 ★17.支持安卓APP投屏时音视频同时输出，同时兼容Mirrcast无线投射 ★18.支持在配置额外工业级路由器的情况下，可以配置多达64路按键同时连接； ★19.支持智能识别无人使用时自动重启，保证主机常年不掉电问题 ★20.内置批注功能，可以对传屏画面进行实时批注 ★21.反向触控回传及批注功能，可以直接在大触摸屏上修改office文档的内容并保存 22.主持人模式，主持人可以通过触摸或者鼠标选择指定电脑进行传屏或结束 23.系统内置安卓操作系统，支持触摸屏。自定义欢迎词：能随时更改、调用显示平板的欢迎词内容、会议主题、课程主题等 | 1台 |
| 20 | 九通道功放 | 选用设备技术参数如下： 1.额定输出功率/连续平均功率/ 1KHz/总谐波失真：≤1% 2.立体声（4Ω）：4X120W / 5X300W 3.立体声（8Ω）：4X80W / 5X200W 4.频率响应（8Ω）：（ -10dB） 20Hz～20KHz±0.25dB 5.信噪比： 20Hz～20KHz 8Ω负载,A计权 >105dB 6.阻尼系数：（8Ω/ 1KHz） 7.输入灵敏度：（8Ω）+2.2dBu(1.0Vrms) 8.最大输入电平： +22.0dBu(10.0Vrms) 9.保护电路：输入浪涌限制,散热器和变压器温度保护,输出短路保护,输出直流保护,输出过载电流保护,主保险丝保护,开关机哑音保护,射频干扰保护。 10.冷却方式：直流温控变速风扇，空气前后流动。 11.面板指示：电源工作模式，削波/压限，信号保护。 12.信号和工作模式：立体声，独立单声道模式。13.在立体声模式输入时，信号有高低音部分的均衡调节；分别设有1路或2路全频/低音的分频转换开关。 14.机柜适配装机高度：3U | 1台 |
| 21 | 10"前置主音箱 | 所选用两分频音箱，木质材质，白色箱体，纱网罩。技术参数如下： 频率宽度（-10dB):45-20KHz 频率宽度（-3dB):65-20KHz 灵敏度:95 最大声压级:122 额定输入功率:120W 最大音乐功率:240W 峰值输入功率:480W 高音单元:1""x1/34.5mm 低音单元:10""x1/50mm 阻抗:8Ω 输入方式：线柱 | 2只 |
| 22 | 双6.5" HIFI音箱 | 所选用中置两分频音箱，木质材质，白色箱体，纱网罩。技术参数如下： 频率宽度（-10dB):60-20KHz 频率宽度（-3dB):68-20KHz 灵敏度:92 最大声压级:117 额定输入功率:100W 最大音乐功率:200W 峰值输入功率:400W 高音单元:1"x2/25.4mm 低音单元:6"x2/35mm 阻抗:4Ω 输入方式：线柱 | 1套 |
| 23 | 4"斜体环绕音箱 | 所选用斜体两分频音箱，木质材质，白色箱体，纱网罩。技术参数如下： 1.频率宽度（-10dB):100-20KHz 2.频率宽度（-3dB):150-20KHz 3.灵敏度:90 4.最大声压级:113 5.额定输入功率:60W 6.最大音乐功率:120W 7.峰值输入功率:240W 8.高音单元:1"x2/25.4mm 9.低音单元:4"x2/25mm 10.阻抗:8Ω 11.输入方式：线柱 | 4只 |
| 24 | 音频滤波器 | 1.低底噪、无50Hz交流“嗡”声、无高频“嗞啦”干扰、高层次CD音质。 2.单根非屏蔽双绞线实时点对点平衡传输音频、立体声信号 3.优异的大于60dB-CMRR，较高的抗共模干扰抑制能力 4.使用CAT5/5E或以上规格非屏蔽网线，成本低、布线灵活 5.即插即用，无需任何操作系统限制，无需输件安装调试 6.相关接口：3.5MM通用音频口 7.无需TCP/IP设置，无需防火墙、无安全漏洞隐患，支持DB协议传输 8.一对隔离滤波音频传输器最远传输视频信号450－600米 9.支持即插即用，支持热插拨、无需电源，无需软件设置和维护 10.体型小巧，人性化设计，可直接置于DVD、MP3、MP4播放器或摄像机后或防护罩内 11.内置瞬态、浪涌抑制、抗静电保护电路 12.24X7X365 全天侯工作，性能稳定可靠 | 1套 |
| 25 | 文化融合建设 | 根据校方要求进行设计后经校方确认，采购高品质写真喷绘，边条采用黑色小边条。 | 1项 |
| 26 | 整体环境装修 | 中标供应商需根据实训室环境专业性规范和采购人要求进行设计，提交采购人审核确认后方可施工，所有选用的材料均需达到E1级以上，整体满足环保要求，工艺标准遵照国家建筑装饰相关规范。中标供应商必须无条件满足专业环境要求与采购人的要求，承担因装修环境方案未通过擅自施工或拒绝施工等造成的一切责任与损失，工期损失由中标供应商承担。 本项目属于专业环境装修，具体提示如下： 一、总体要求： 1.本项目为交钥匙工程，投标供应商所报价格为全费用综合单价，投标供应商需充分考虑报价风险，避免有错漏报项。价格包括材料货物、安装施工、系统集成等完成本项目所需的各种材料、项目管理以及垃圾清运等费用，包括所有完成该项目必须工序及主辅材人工等综合费用，中标供应商不得以任何理由追加中标价格以外的任何费用或以清单未列明、漏项、工程量错误等为借口要求追加费用或停工，承担因此造成的一切责任与损失。 2.装修材料与设备等必须符合国家有关标准，选用知名品牌，符合国家环保和消防标准，特殊要求需在采购应用前征询采购人要求，在得到允许后方可使用，否则承担擅自使用所造成的一切后果与责任； 3.中标供应商在施工前需提供详细设计方案、充分征询采购人意见，细化施工方案报予采购人，采购人认可后方可施工。不得以任何借口或理由，拒绝施工。采购人的指令优先于图纸、清单，中标供应商需无条件服从。 二、主材及施工要求： 1、轻钢龙骨顶吊： 须选用国标优质轻钢龙骨按施工规范进行安装，要求主材厚度不小于0.8mm，且是大厂名牌产品；吊顶工程中的预埋件、钢筋吊杆和型钢吊杆应进行防锈处理； 2、双层石膏板造型吊顶： 采用无甲醛石膏板，厚度9.5mm，石膏板与轻钢骨架固定的方式采用自攻螺钉固定法，在已装好并经验收轻钢骨架下面（即做隐蔽验收工作），安装9.5mm厚板。自攻螺丝固定间距板边为200mm，板中为300mm。自攻螺丝固定后点刷防锈漆。接缝处理：在板缝间采用粘贴纸带嵌缝膏进行嵌缝处，需采取专项措施防止开裂等现象发生； 3、墙顶面批腻： 腻子应刮涂均匀、粘帖牢固、平整光滑，无刮痕、透底、起皮、裂纹等缺陷；墙面、板底平整，阴阳角顺直清晰，腻子要坚实牢固，门窗管线交界无污染； 验收方法：颜色、均匀一致。无泛碱、咬色、流坠、疙瘩等现象； 装饰线允许偏差小于2mm。立面垂直偏差小于2mm。表面平整度偏差小于2mm。 阴阳角方正偏差小于3mm。棱角直线度偏差小于3mm； 4、墙顶面乳胶漆： 优质环保大厂品牌乳胶漆，禁止有透底、漏刷、掉粉、反碱、起皮、喷点疏密均匀，流坠等现象。喷漆时需做好其它装饰面的防护工作，防止污染； 5、布艺窗帘： 材质: 布帘+纱帘；原料成分: 麻 混纺；图案: 纯色；三层织造，高密度黑丝遮光。活性印染； 6、强电布线： 采用国标线缆，管线均穿管暗敷，照明不得小于2.5平方毫米线径，空调不得小于4平方毫米线径。86型面板，开关正面面板和背面的底座均采用的PC材料，触点采用银镍合金材料。国标产品。所有改造线路均需穿管暗敷，分开控制； 7、弱电布线： 国标大厂优质超五类线缆，采用PVC套管暗敷。铜丝线规：24AWG，铜芯线径标称直径为0.510mm，负公差为0.005mm，材料为低氧或无氧铜；工作温度范围：-20 至 75度；PE料：联碳3364；外皮：材料为优质PVC料，防级别为CM；标准：符合TIA/EIA 568A及ISO/IEC11801；水晶头和信息模块要求：模块的打线部分设计有保护盖，模块体采用高抗压阻燃材料，UL94V-0等级，Snap-in简便卡接方式 ，连接片采用镀金铜合金；IDC采用铜磷合金。 8、地面自流平： 外观:自由粉体状；包装：25kg/袋 色泽:水泥色； 粘结料:普硅水泥、高铝水泥；骨料:石英砂、最大粒径0.4mm以下；附加剂:多种表面活性助剂及分散乳胶粉；水料比:5L/25KG； 9、地面柔性静音地板： 声学地板卷材铺贴，规格：2m*20m*3.2mm；耐磨层: 0.7mm；耐磨性（转):10000以上；阻燃等级:Bf1； 产品特点: (1)特殊的表面处理技术，体现优秀的耐污性，耐碘酒； (2)优秀的步行感，加厚发泡层，减缓压力，使你的脚感觉舒适； (3)0.6耐磨层，可经受60000转耐磨试验，使用寿命长； (4)细致、典雅的纹理设计，印刷与浮雕层映显立体效果； (5)抗菌测试，达到洁净等级要求，阻燃性能优异； (6)独特的工艺，采用发泡层和非发泡层结合，不易造成压痕； (7)厚度3.2mm。 使用焊枪和焊条对焊槽进行密封焊接； 三、动力电及空调用电需要投标人自行由配电间（位于隔壁楼宇），并预留一定容量。含线材、配电箱、品牌配套低压电器。 | 160m2 |

第4包：人力资源综合实训室

| 序号 | 货物名称 | 技术参数及要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无领导行为圆桌 | 1.满足实训，直径2000mm圆桌，桌面离地面高度750mm 2.面板材质：国标A类，符合国标“E1”级环保标准三聚腈胺板 3.与整体风格协调面板材质：国标A类，符合国标“E1”级环保标准三聚腈胺板，板厚：5cm 4.优质钢架拼装，钢架厚度1.4mm，表面经酸洗磷化静电喷涂处理。 5.与整体环境相协调 | 1件 |
| 2 | 人体工学转椅 | 1.头靠：180度旋转及升降头靠，可上下升降50mm 2.扶手：PU3D软质升降（可前后左右），扶手可升降100mm 3.底座：15mm厚多层底座，密度达到600公斤/平方米；一键操控4级锁定倾仰底盘 4.五星脚：330铝合金脚，通过测试承重1200kg。60mm合适PU脚轮通过测试承重102kg 5.网布：头、背加厚黑色网布 6.椅座面料：采用弹性系类布绒，防污防水特殊处理；60mm厚高密度定型海绵 7.椅背：采用工程尼龙塑料+30%玻璃纤维增强 8.气杆：气芯采用壁厚2.0无缝钢管，内部填充氮气、纯度高于99.99% 9.底盘：3.5mm钢板，与背面衔接有加厚铁片，倾仰力度可旋转调节，包含固定衣架。 | 14只 |
| 3 | 观察台 | 1.需根据现场尺寸进行订制，推荐规格：1600*800*750（mm）,钢架可拼装，钢架厚度1.3mm，表面经酸洗磷化静电喷涂处理，白色。与整体风格协调。 2.面材： MFC耐火板。 3.基材：均质刨花板，符合国标“E1”级 4.环保标准，国际阻燃B2级人造板材标准 5.五金配件：锌合金三合一连接件，三节静音导轨 6.辅材：优质PVC封边条，环保热熔胶。 | 2只 |
| 4 | 三人位沙发 | 1.面料材质：布艺 2.规格：三人位 3.风格：简约 4.框架：钢制骨架 5.内部填充物：高密度泡沫海绵 6.颜色：蓝灰色 | 1只 |
| 5 | 实木茶几 | 实木茶几。造型结实美观，与沙发配套。 | 1只 |
| 6 | 单人位沙发椅 | 1.面料材质：布艺 2.规格：单人位 3.风格：简约 4.框架：钢制骨架 5.内部填充物：高密度泡沫海绵 6.颜色：蓝灰色 | 1只 |
| 7 | 室内绿植盆栽 | 耐荫耐旱绿植。长势饱满健康良好，花盆需陶艺盆 | 12盆 |
| 8 | 花几 | 与家具配套 | 6件 |
| 9 | 艺术组合条桌 | 1.规格1600*400*750（mm） 2.面板材质：国标A类，符合国标“E1”级环保标准三聚腈胺板 3.优质钢架拼装，钢架厚度1.0mm，表面经酸洗磷化静电喷涂处理，钢架带脚轮 4.与整体风格协调 | 12张 |
| 10 | 小组实训专用圆桌 | 1.满足实训，直径2000mm圆桌,桌面离地面高度750mm。 2.面板材质：国标A类，符合国标“E1”级环保标准三聚腈胺板。 3.与整体风格协调面板材质：国标A类，符合国标“E1”级环保标准三聚腈胺板，板厚：5cm。 4.优质钢架拼装，钢架厚度1.4mm，表面经酸洗磷化静电喷涂处理。 5.与整体环境相协调。 | 2件 |
| 11 | 带书箱脚轮转椅 | 彩色PP工程环保塑料椅身； 灰色PA工程环保尼龙塑底座； 360度带写字板配TPU软胶，可放手机； IPAD支架； 带杯桶； Ф60mm PA脚轮 | 53只 |
| 12 | 席卡 | 透明亚克力制作0.3mm的厚度。 | 12只 |
| 13 | 台式电脑（一体机） | ★1、CPU：不低于Intel I7-8700 处理器性能(主频3.2G，6核12线程，缓存12M)； 2、芯片组：Intel B360芯片组及以上性能； 3、内存：≥8G DDR4 2666MHz内存，提供双内存槽位； 4、硬盘：512G PCIe M.2固态硬盘； ★5、显卡： ≥Radeon 530 64bit 2G DDR5独显 性能； 6、音视频设备：内置立体声音箱； 7、键盘、鼠标：USB键盘、鼠标； ★8、电源：内置功耗≤180W 85Plus节能电源（由于安装空间要求，不允许使用外部适配器）； 9、机箱：商用一体机； 10、接口：≥4个USB 3.1 Gen 1接口，不少于1个USB 3.1 G1 TYPE-C； 11、显示屏：≥21.5寸LED背光液晶显示屏（1920x1080），窄边框设计； 12、其他要求；所有配件均需要出厂全部预装，不得有任何拆离改配现象； 13、安全功能:支持智能USB 屏蔽技术，仅识别键盘、鼠标，无法识别USB 读取设备； ★14、随机机房管理软件：支持还原及同传。客户端不需要对硬盘进行 分区和预装软件，连上服务端即可使用（投标文件中提供功能截图）； 断网和服务端宕机，终端都可以使用，不影响正常上课教学；自动修改IP地址和计算机名称；不依赖网络和服务端可自我还原，支持分区每次、每天、每周、每月、手动等多种还原方式；多个系统只需要一次部署就完成。支持按需和完全部署两种方式向客户端交付数据，均采用动态、实时、增量的原则，可以实现只部署系统分区或者数据分区； 15、售后服务：厂家整机提供至少3年保修及第二个自然日原厂工程师上门服务，购买后原厂官网可查验证。 | 65台 |
| 14 | 教师高清摄像机 | 一、基本参数： ★1.内嵌双摄像头拍摄，单摄像机实现双景位拍摄，内置老师跟踪算法，根据老师位置进行跟踪拍摄及自动切换。具有身高自适应功能，投标文件中提供面目识别身高自适应分析系统计算机软件著作权登记证书扫描件 2.1080P输出，1xSDI，支持POC功能，1路RJ45网络接口，1路3.5音频输入，1路3.5音频输出。（投标文件中提供摄像机接口照片） ★3.摄像机集成1.5寸OLED显示屏，可显示设备IP地址及跟踪状态（投标文件中提供摄像机照片）。 二、摄像头参数 跟踪摄像机 图像传感器：1/2.8 " CMOS,210 万像素 焦距：f=3.9mm-46.8mm 光圈：F1.6-F2.8 光学变焦：12 倍 视场角：72.5°-6.3° 聚焦系统：自动、手动、PTZ 触发 曝光控制：自动、手动、快门优先、光圈优先、亮度优先 快门速度：1/1-1/10,000 秒 增益：自动/手动 白平衡：自动、室内、室外、一键触发、手动、自动跟踪、钠灯、日光灯 最低照度：0.5lux（彩色） 信噪比：≥50dB 数字降噪：2D/3D 全景摄像机: 传感器：1/2.8 英寸 CMOS 有效像素：210万像素 白平衡：自动 曝光：自动 镜头：手动定焦 焦距：3.7mm 视角：水平 70°，垂直 40° ★为保证系统之间良好兼容性需与多功能教学终端同一品牌。 | 1台 |
| 15 | 学生高清摄像机 | 一、基本参数： 1.内嵌双摄像头拍摄，单摄像机实现双景位拍摄，内置学生跟踪算法，根据学生位置进行跟踪拍摄及自动切换。 2.1080P输出，1xSDI，支持POC功能，1路RJ45网络接口，1路3.5音频输入，1路3.5音频输出。（投标文件中提供摄像机接口照片） 3.摄像机集成1.5寸OLED显示屏，可显示设备IP地址及跟踪状态。 二、摄像头参数 跟踪摄像机: 图像传感器：1/2.8 " CMOS,210 万像素 焦距：f=3.9mm-46.8mm 光圈：F1.6-F2.8 光学变焦：12 倍 视场角：72.5°-6.3° 聚焦系统：自动、手动、PTZ 触发 曝光控制：自动、手动、快门优先、光圈优先、亮度优先 快门速度：1/1-1/10,000 秒 增益：自动/手动 白平衡：自动、室内、室外、一键触发、手动、自动跟踪、钠灯、日光灯 最低照度：0.5lux（彩色） 信噪比：≥50dB 数字降噪：2D/3D 全景摄像机: 传感器：1/2.8 英寸 CMOS 有效像素：210万像素 白平衡：自动 曝光：自动 镜头：手动定焦 焦距：3.7mm 视角：水平 80°，垂直 40° ★为保证系统之间良好兼容性需与多功能教学终端同一品牌。 | 1台 |
| 16 | ▲多功能教学终端 | 硬件技术指标: 根据教学实际使用需求，系统将采用嵌入式一体化设计，需满足导播、录制、视频矩阵、音频矩阵、数字音频处理、集中控制等功能要求，支持远程互动教学，实现远程网络互动课堂。 ★1.为保证教室视频输入需支持2路DVI（原生态物理接口，禁止使用转接等设备），分辨率支持1080P向下兼容。 2.为实现远程教学互动需支持2路本地视频输出接口，接口类型为2路HDMI高清数字接口，2路输出视频各不相同，分别配合基本模式、录播模式、互动模式下使用，最高分辨率为1080P。 ★3.为保证教室内音频采集需支持10路本地音频信号采集接口，接口类型分别为8路吊麦（支持48V供电）,2路立体声3.5mm输入接口。 4.支持2路立体声音3.5mm接口输出，可自由混音输出。 5.支持5路本地RS232串口。 6.支持1路本地调式串口。 7.支持1路RJ45网口。 8.支持3个信号指示灯。信号灯的状态分别对应硬件供电状态，硬盘读写状态，程序运行状态。 9.电源采用DC12V-2.5A直流供电。 10.支持1个SATA接口，支持1TB硬盘存储。 11.提供设备背板接口图片。 12.提供3C证书扫描件。 | 1台 |
| 17 | 多功能教学系统 | 一、录播系统模块： ★1.基于B/S架构，兼容IE等主流浏览器。系统包括视频处理模块、音频处理模块、VGA处理模块、直播模块、录制模块、管理模块，导播平台集视频监视、视频切换、云台控制、直播、录制、暂停等控制。 ★2.为保证教室内教学场景拍摄录制及教学相关设备信号接入，需具备不少于11路信号的加载预监功能，能根据课堂教学进程，对教师、学生、VGA等画面进行智能切换。投标文件中提供11路信号加载软件界面截图。 3.支持设定时间间隔切换视频画面进行图像监看。 4.支持通道备份功能，分辨率可达1920*1080并向下兼容。 5.具有主播通道录制功能，视频录制最高可支持1080P，音频采用AAC编码，视频采用H.264编码，并具备自动上传功能。 6.支持不少于两路信号以资源模式与导播后的电影模式同时录制。 7.具备远程导播功能，可实现主播画面监看，通过配套的移动设备终端可控制录播、互动模式切换。 8.具备主播通道的直播、点播功能，并且具有三路视频信号实时传输功能。 9.具有双码流直播功能，主播通道能够同时直播高清和标清视频。 10.作为小组教学，及远程教学督导教学会议召开，需支持语音激励功能，可自由配置对应的串口数据，当开启语音时，摄像机跟拍摄发言人。 11.支持不少于4种台标叠加功能，并可根据应用情况进行自定义设置。 12.支持多画面显示功能，具有双分屏幕，三分屏，画中画模式。 13.支持添加字幕功能，不少于四种字幕颜色设置。 ★14.为解决教室内设备充分管理控制，需支持可编程的中控系统功能，可自定义中控的按键名称、按键命令码、按键的位置、按键的跳转等功能。 15. 具备字幕、台标或LOGO的实时添加编辑功能，支持不少于6路预置位调节，支持不少于8种特效切换功能 16.支持硬盘存储空间显示功能 17.需具备软件，硬件接口直连两种方式进行采集教师机教学内容 ★18.为方便教师教学操作及电教老师简化操作，需支持终端控制，如手机、PAD等。可控制系统的工作模式，开始停止录制等等常用操作。 19.支持应用程序网络升级模块，可自动检测服务器的最新版本进行一键升级。 二、智能音频处理系统模块： 1.为保证教室内声音采集效果，需具有良好音频处理功能。 ★2.为保证本地音频采集，及远程互动音频效果，支持浮点运算技术，回声消除（AEC），啸叫抑制(自适应)（AFC），背景降噪（ANC）。 3.支持语音激励功能，可自由配置对应的串口数据，以实现开启语音时，导播自动切换对应摄像机的拍摄画面。 ★4.支持软件调音台功能， 支持音频多模式显示，支持录播模式音频显示、主讲模式音频显示、听课模式音频显示功能模块。支持一键开启关闭所有声音输入输输出。支持视频输出声音的调节、支持音频输出调节，支持声采集通道混音功能调节。 三、智能切换系统 1.为保证多种课程模式的录制需求，需支持切换策略，可编辑功能。可以在老师特写、学生特写、教师全景、学生全景、板书特写和老师电脑图像之间进行自动切换，图像切换平滑，没有“跳动”现象，正常情况下出现老师画面，老师使用电脑时能自动切换到电脑画面，学生回答问题时能够自动切换到学生特写画面，老师离开讲台并走到学生中间，摄像机又能切换到学生全景。 2.支持多种视频叠加功能，自动切换的逻辑关系能预先设置，如老师电脑图像显示的时间，学生图像场景的大小，实现多视频叠加的方式等。 ★3.支持设定时间间隔切换不同视频画面，支持各个视频通道的云台控制，且可以控制不同摄像机的不同控制速度。 4.支持UDP 接收、串口码接收、视频叠加、VGA发生变化等导播切换规则。 四、VGA采集系统 ★1.为保证优质教学资源录制，需对教师教学内容进行采集，实现双重采集模式软件采集及硬件采集，支持全屏、部分区域屏幕捕获，支持高清、标清双码流实时采集，可以清晰流畅的捕获屏幕中所放的DVD、VCD 以及FLASH动画，支持软硬件同时采集。 2.支持通过教师计算机快捷键控制开始、暂停、停止录制。 五、智能构图显示 ★1.需支持师生同屏对话模式（非画中画），当一个学生起立与教师进行连续问答互动时，系统自动构图，呈现师生对话二分屏模式（而非单一的学生全景或特写），生动展现师生面对面教学情境。 | 1套 |
| 18 | 控制面板 | 1.操作面板内嵌开始、停止按键及指示灯 2.具备防静电功能 | 1套 |
| 19 | ▲交互智能大屏（含立式支架） | 65英寸。具体要求如下： 一、整体设计 1.全金属外观，一体化设计，外部无任何可见内部功能模块连接线。 2.整机屏幕采用65英寸 LED A规液晶屏，显示比例16:9，具备防眩光效果，分辨率支持4K，设备支持DBX音效，可实现环绕音质，并支持用户在菜单中随时开启/关闭DBX音效功能。 3.前面板具有主页、菜单、返回、音量、电源（集成电视、电脑统一开关控制及节能）基本功能按键，降低学习成本，按键不多于6个。 ★4.整机屏幕采用钢化玻璃，使用1.04kg钢球，在2m处自由落体撞击整机液晶显示屏幕的钢化玻璃，产品无损伤破裂，功能无异常，需提供第三方检测机构出具的检测报告扫描件。 5.触控要求：内置红外多点触控技术；支持10点触摸；触控免驱；具有轻便、易清洁、易安装、易维护等特点。触摸连续点响应速度：≤4ms；有效识别高度：≤4mm，触摸精准度：≤±0.1mm。 6.整机符合浪涌（冲击）抗扰度、静电放电抗扰度、射频电磁场辐射抗扰度、电快速瞬变脉冲群抗扰度、射频场感应的传导抗扰度等要求，确保整机使用安全。 ★7.内置非独立外扩展的摄像头，像素至少500万，支持二维码扫码识别功能，帮助用户调用在线资源。 8.整机无需外接无线网卡，在嵌入式系统下接入无线网络，切换到windows系统下可同时实现无线上网功能，不需手动重复设置。 9.设备支持通过前置按键一键启动录屏功能，可将屏幕中显示的课件、音频等内容与老师人声同步录制，方便制作教学视频。 二、触控及接口 10.触摸屏连接电脑等设备时，无需安装触摸驱动且当有多种信号源输入时，都能实现正常触摸。 11.输入端子:≥1路VGA；≥1路Audio；≥1路AV；≥1路YPbPr；≥2路HDMI；≥1路TV RF；≥2路USB，至少一路可随通道自动切换，方便外接其他设备时在任意通道均可使用；≥1路Line in；≥1路RS232接口；≥1路RJ45。输出端子：≥1路耳机；≥1路同轴输出；≥1路Touch USB out。 ★12.整机只需连接一根网线，即可实现Windows及Android系统同时联网，投标文件中提供第三方有权机构出具的检测报告扫描件。 ★13.整机具备至少3路前置USB3.0接口，且前置USB接口全部支持Windows及Android双系统读取，将U盘插入任意前置USB接口，均能被Windows及Android系统识别，防止老师误操作。投标文件中提供第三方有权机构出具的检测报告扫描件。 三、易用特性 14.设备自带嵌入式安卓操作系统，在该系统下可实现白板书写、PPT课件播放、多媒体播放、网页浏览，与外接电脑后形成双系统冗余备份。 15.在整机嵌入式Android操作系统下，能对TV多媒体USB端口导入的文件文件快速归类并检索查找并打开，需提供第三方检测机构出具的检测报告。 16.具有智能触控快捷菜单功能，能通过触摸手势操作调出常用电视菜单和电子白板软件快捷菜单，实现对常用功能的操作。平时不用时隐藏,不占用屏幕的显示画面尺寸，非屏幕两侧设置物理触摸按键，防止误操作。 ★17.触摸中控菜单上的通道信号源名称支持自定义，方便老师识别，投标文件中提供第三方有权机构出具的检测报告扫描件。 18.设备可通过遥控器一键锁定/解锁触摸、按键，也可通过前置组合按键的形式锁定/解锁触摸和按键，防止课间学生操作。 ★19.整机支持在任意通道画面上进行画面冻结并通过手势选择区域进行局部放大，投标文件中提供第三方有权机构出具的检测报告扫描件。。 ★20.无需借助PC，整机可一键进行硬件自检，包括对系统硬盘、系统内存、触摸框、PC模块、光感系统等模块进行检测，并针对不同模块给出问题原因提示，支持直接扫描系统提供的二维码进行在线客服问题保修，投标文件中提供第三方有权机构出具的检测报告扫描件。 ★21.支持usb接口设备锁功能，整机可设置触摸及按键自动锁定，保证无关人士无法自由操作，需要使用时只需插入移动u盘即可解锁，投标文件中提供第三方有权机构出具的检测报告扫描件。 四、设备的先进性 22.一体化设计，外部除电源线无任何可见连接线。采用铝合金前框设计，散热性更好（为保证良好散热和防火不接受塑料材质），且更坚固。同时设备前面框采用无锐角安全设计。 23.节能：不影响观看效果的前提下，不借助遥控器,具备电源三合一按键（投标文件中提供第三方有权机构出具的检测报告扫描件）。，并可通过敲击重新唤醒屏幕。 24.整机处于任意通道下，在屏幕侧边可快速调出触摸便捷菜单，实现十笔批注、荧光笔书写、手势擦除、截图、快捷白板、任意通道放大、快捷小工具，方便老师组合使用。 25.无PC状态下，嵌入式互动白板支持十笔或以上书写及手势擦除（手势擦除识别面积根据手势大小自动调整），支持十种以上图形工具，白板书写内容需导出包含PDF格式、iwb、svg格式。同时支持单点书写和多点书写的切换，满足老师的不同使用习惯。 五、配套传屏线 26.通过一根USB线可实现外部电脑与交互智能平板之间高清视频信号、音频信号以及触摸信号的实时传输， 27.采用USB端口进行传输，可兼容市面上具备通用USB端子的各类电脑。 ★28.采用单按键设计，只需按一下即可传屏，无需在智能平板上做任何操作。 29.通过数字信号传输，信号更稳定，抗干扰性强。 30.传输分辨率：支持1920*1080@30Hz。 31.传屏器功耗：不超过2.5W。 32.电脑免驱，无需额外安装驱动，连接上即可使用。 六、配套电脑模块 33.采用模块化电脑方案，抽拉内置式，实现无单独接线的插拔。 34.采用按压式卡扣，无需工具即可快速拆卸电脑模块。 35.采用双WiFi天线，增强无线网络信号。 36.处理器：Intel Core i3。 37.内存：4G DDR4笔记本内存或以上配置。 38.硬盘：256G或以上SSD固态硬盘。 39.内置蓝牙：在Windows系统下，整机可通过蓝牙模块与蓝牙音箱连接，通过蓝牙音箱播放整机音频；同时支持整机与具有蓝牙功能的手机连接，可接收手机传输的文件，方便老师上课调用手机中的文件。 40.内置双频WiFi：IEEE 802.11ac标准，内置网卡：10M/100M/1000M。 41.具有独立非外扩展的视频输出接口：≥1路HDMI ；≥1路DP。 42.具有独立非外扩展的电脑USB接口：电脑上至少6个USB接口，其中至少包含2个USB3.0接口。 ★43.所投产品（电脑模块）符合中华人民共和国无线电管理规定和技术标准，提供无线电发射设备型号核准证。 七、教育白板软件特性 44.软件界面以大图标简洁设计，软件工具栏集成在白板软件界面下方，不接受软件功能集中在屏幕上部，不方便老师操作。 45.在线备课功能：可在线调用网络资源，支持将浏览器页面中的任何图片内容直接选择拖拽到白板中使用。支持在线云存储功能，可将备好的课件在白板软件中进行上传，授课时可直接从同一白板软件中下载打开。 46.备授课一体化，具有备课模式及授课模式，且操作界面根据备课和授课使用场景不同而区别设计，符合教师使用习惯，可通过官网下载至办公电脑进行备课。 47.支持课件云存储，无需使用U盘等存储设备，老师只需联网登录即可获取云课件。 48.文本框：支持文本输入并可快速设置字体、大小、颜色、粗体、斜体、下划线、上角标、下角标、项目符号，方便指数、化学式等复杂文本的输入。可对文本的对齐、缩进、行高等进行设置。 49.图形工具：支持直线、箭头、多边形、圆形、三角形等基本图形绘制。支持对话框、五角星、大括号、旗子等特殊图形绘制，且可自定义绘制任意边数、角度复杂的多边形及曲边图形。 50.快捷抠图：无需借助专业图片处理软件，即可在白板软件中对导入的图片进行快捷抠图、去背景，处理后的图片主体边缘没有明显毛边，可导出保存成PNG格式，便于备课准备素材。 51.概念关联工具：满足启发式教学要求，可增删或拖拽编辑内容节点，并支持在节点上插入图片、音频、视频、网页链接、课件页面链接。支持思维导图逐级、逐个节点展开，并可任意缩放，满足不同教学方法使用需求。 52.支持教师随堂制作选择题、填空题进行师生互动教学，可随意编辑题干以及相应的答案选项，将选项拖到对应题干空白处，系统将自动判别答案是否正确，系统需提供不少于9种模板供老师选择。 53.为提高课堂趣味性，软件支持随机抽选学生进行评价。为方便把控课堂活动时间，支持计时器功能，包括秒表和倒计时。 54.支持考勤功能，可将学生状态设定为出勤、迟到、缺勤、请假等。 55.同步PPT演示：播放PPT时即可实现书写、擦除功能，支持将课件及板书内容直接生成二维码分享，投标文件中提供PPT应用小工具软件著作权登记证书扫描件，软件与一体机同一制造商生产，保证软硬件兼容。 | 4台 |
| 20 | 数字音频矩阵 | 硬件参数： 1.16路音频信号输入 2.8路音频信号输出 3.输入通道：前级放大、扩展器、5段参量均衡 4.输出通道：5段参量均衡、高低通滤波器、限幅器 5.输入量化：48KHz/24bit 6.动态范围：大于105dB A加权 7.幻像供电：DC 48V 8.频率响应：50～20kHz (±2dB) 9.总谐波失真(THD+N)：≤0.05% @1kHz，+2.2dBu 10.最大输入增益：40dB 11.话筒输入阻抗：2KΩ 12.线路输入阻抗：5KΩ 13.输出阻抗：200 ohm（输出1~2），100 ohm（输出3~8） 14.最大输入电平：20dBu 15.LAN*多用途数据传输及控制端口，可跨子网管理 16.RS-232双向串行控制接口用于控制外部其它设备 软件功能： 1.操作软件支持中英文，直观、图形化软件控制界面 2.采用C/S架构，支持多种系统安装 3.支持自动搜寻硬件主机IP并显示 4.全功能矩阵混音功能，交叉点电平可调 5.智能自动增益控制功能（AGC） 6.自适应噪声消除功能（ANC） 7.内置自适应反馈消除功能（AFC） 8.支持8种场景存储和调用 | 1套 |
| 21 | 数字音频处理软件 | 1.采用C/S或B/S软件架构设计，支持对音频处理矩阵进行管理。 2.AGC自动增益控制：自动提升和压缩话筒音量，使之以恒定的电平输出。 3.AVC回声消除：全新的自适应式回声消除功能，无需人工调试。 4.AFC反馈啸叫消除：采用自适应处理的方式对现场扩声系统的啸叫进行有效的消除。 5.ANC自动噪声消除：自动噪声消除根据环境的声场变化自动进行噪声消除。 6.设备具备回声消除、反馈啸叫消除、自动噪声消除功能。 | 1套 |
| 22 | 吊装话筒 | 1.单体：背极式柱极体。 2.指向性：超心型/叶型。 3.频率响应：40-20,000 Hz。 4.灵敏度：-38 dB±2dB(1dB=1V/Pa @1KHz)。 5.信噪比：70 dB ,1kHz at 1Pa。 6.最大声压级：1kHz条件下130 dB。 7.幻象电源：48V。 | 4个 |
| 23 | 音频滤波器 | 1.低底噪、无50Hz交流“嗡”声、无高频“嗞啦”干扰、高层次CD音质。 2.单根非屏蔽双绞线实时点对点平衡传输音频、立体声信号。 3.优异的大于60dB-CMRR，较高的抗共模干扰抑制能力。 4.使用CAT5/5E或以上规格非屏蔽网线，成本低、布线灵活。 5.即插即用，无需任何操作系统限制，无需输件安装调试。 6.相关接口：3.5MM通用音频口。 7.无需TCP/IP设置，无需防火墙、无安全漏洞隐患，支持DB协议传输。 8.一对隔离滤波音频传输器最远传输视频信号450－600米。 9.支持即插即用，支持热插拨、无需电源，无需软件设置和维护。 10.体型小巧，人性化设计，可直接置于DVD、MP3、MP4播放器或摄像机后或防护罩内。 11.内置瞬态、浪涌抑制、抗静电保护电路。 12.24X7X365全天侯工作，性能稳定可靠。 投标时提供国家版权局颁发的多功能音频滤波处理系统软件著作权复印件。 | 1台 |
| 24 | 高保真音频教学系统（功放+线阵音柱） | 1.采用高能效的D类功放技术和开关电源技术，常规使用条件下 的效率超过80% 2.适应全球所有的电源网络，在任何地方即插即用 3.可使功放平稳、均匀地从电网获取电能，从而最大限度地减少 对电网的干扰，提高电网电能利用效率 4.设备发热少，元件工作温度低，寿命长、可靠性高 5.节能环保，节约运营费用 6.数字功放+开关电源，效率高 7.6个电平指示灯及2个保护指示灯，扬声器输出音量可调 8.输出功率：2×160 W（8Ω），2×200 W（4Ω），1×400 W（8Ω，桥接），1×400 W（4Ω，桥接），1×400 W/70 V，1×400 W/100 V 9.频率响应：30 Hz ~20 kHz（8Ω，±0.5 dB） 10.谐波失真：＜0.04% 11.信噪比：≥95 dB（A计权） 12.工作电源范围：100-240 VAC 13.多种工作模式：立体声/单声道/区域模式 14.支持低切及自动衰减 15. 3路立体声线路输入（RCA接口，非平衡，含一路优先输入） 16.1路立体声线路输出 17.2路麦克风输入（RXL接口，平衡），可通过拨码开关设置幻象 电源 18.线路输入1/2及麦克风输入音量可调 19.1个RJ45接口（ETHERNET），可连接公共广播 20.1个USB接口可连接电脑进行数字音频输入 21. 1个3.5 mm耳机接口，可外接音频输入设备 22. 内置蓝牙模块，可通过蓝牙连接输入音频 23. 支持网页调节DSP参数 24.保护功能完善：短路、直流、过温等保护，过载功率控制，超 温功率控制等 25. 两路低音反射式扬声系统 26. 8个2.5英寸全频扬声器单元 27. 高性能，宽频响： 定阻功率模式，输出音量更高 28. 采用3级分频优化阵列整体频响，频响带宽更平直，最低频率可低至75 Hz 29.“人声”与“音乐”均衡模式可选 30. 覆盖角度：水平方向±150°，垂直方向±20° 31. 箱体表面按国际防护等级标准IEC529设计，经过防尘防水防喷溅 处理，适合户外应用 32. 外壳防紫外线，不易老化 33.结构：黑色/白色喷塑，防水防尘处理，带防水插座 34. 安装方式：壁挂式、支架式 35.频率响应：75 Hz ~ 20 kHz（-10 dB） 36. 标称阻抗：8Ω 37. 功率：8 Ω：200 W 38. 灵敏度：.93 dB（8 Ω，2.83 V@1 M） 39. 最大声压级：117 dB（人声模式），113 dB（音乐模式） 40. 均衡模式：2.5-4 dB（@2-5 kHz） | 1对 |
| 25 | 数字红外无线系统主机 | 1.频率响应：50 Hz ~ 20 kHz 2.信噪比：＞85 dBA 3.通道隔离度：≥75 dB 4.总谐波失真：＜0.06% 5.内置功放：最大输出功率: 30 W×2（8Ω）、有效输出功率: 23 W×2（8Ω） 6.教室与教室之间保证互不干扰，同时使用不会有串频和干扰现象,不受无线电干扰，无电磁辐射。 7.先进的数字红外技术，不受高频驱动光源干扰，可正常工作于阳光下的环境。 8.dirATC--数字红外音频传输及控制技术。 9.数字红外音频处理及传输技术保证了卓越的音质。 10.具有4个数字红外接收器接口。 11.2路线路输入（LINE IN），2路线路输出（LINE OUT），线路输入1（LINE IN 1）可作为麦克风输入，提供幻象电源 12.具有RS-232连接串口，用于连接中控系统，可实现集中控制。 13.内置功放，具有4个扬声器接口。 ★投标文件中提供第三方有权机构出具的检测报告扫描件。 | 1台 |
| 26 | 数字红外接收器 | 1.接收范围：可直视距离25米；实际接收范围半径约12米 2.接收角度：垂直：150° (±75°)，水平：360° 3.带接线端子，可接同轴线缆，线缆长度可定制 4.数字红外音频传输及控制技术 5.不受高频驱动光源干扰，可正常工作于阳光下的环境 | 1只 |
| 27 | 数字红外无线麦克风（1只颈挂式，1只手持式） | 1.充电电源：DC 5 V，2 A（兼容手机充电器）或插入充电座充电 2.频率响应：50 Hz ~ 20 kHz 3.信噪比：＞85 dBA 4.总谐波失真：＜0.06% 5.电池使用时间：持续发言＞5小时 6.发射角度：垂直0° ~ 90°，水平120° 7.直线距离：25米 8.有效距离：12米 9.红外麦克风在不同教室之间使用，无需对频，即开即用，简单方便 10.采用一师一唛方式，自管自用，高效、卫生 11.dirATC--数字红外音频传输及控制技术 12.不受高频驱动光源干扰，可正常工作于阳光下的环境 13.可循环选择信号源：AUDIO IN / 本机话筒（OWN），其他话筒（OTR），线路输入（LINE IN），对其进行远程音量控制。LED指示灯指示当前选择的信号源 14.扩展性能强，支持外部音频输入（Ø 3.5 mm AUDIO IN），与其它音频设备（如MP3、手机等）组合，传输更随意 15.配合主机可实现远程控制PPT翻页 16.支持话筒频点设定 17.独立的静音和音量调节设置，对当前所选信号源的调节不影响其他信号源 18.支持外部麦克风输入，如头戴式麦克风等灵活接入 19.轻巧美观，便于长时间佩戴 20.发射角度：垂直0°~ 90°，水平120° 21.支持可充电锂电池，持续发言时间﹥5小时 22.具有电量提示，支持USB口充电和电池更换 | 1套 |
| 28 | 无线AP | 1.以太网口：1000M，2个 2.无线协议：802.11a/b/g/n/ac 3.工作频段：2.4G+5G+2.4/5G 4.PoE：支持802.3af/802.3at兼容供电 5.安全认证：支持802.1x认证、MAC地址认证、PSK认证、Portal认证等 6.保证60个学生移动端流畅使用、不会产生堵塞 | 1台 |
| 29 | 时序电源 | ★1、网络远程控制，免驱USB安全升级，含电脑控制软件； ★2、任意定时功能，高达128个定时器，可任意组合； 3、8个可控制万用插座电源，每个可单独控制。前面板有一路直通电源插座； 4、智能RJ45级联方式，无需过多设置； ★5、电子密码锁，多种保护功能； ★6、电源模式有默认模式，自定义模式，全开放模式和反向模式在自定义电源通道开启模式时，每个电源插座可单独控制，关机后自动记忆； 7、每通道开启或关闭时，可单独设置延时时间，最多可延时999秒； 8、每路万用插座支持13A大电流； ★9、带RS232双向中控接口，完美控制系统所有参数，并可系统安全升级；（投标文件中提供接口图片） 10蓝光160*32液晶人性化菜单，支持中英文操作； 11、系统语言和LOGO可定制。（投标文件中提供接口图片） | 1台 |
| 30 | 交换机 | 1.产品类型：快速以太网交换机 2.应用层级：二层 3.传输速率：10/100Mbps 4.交换方式：存储-转发 5.背板带宽：1.6Gbps 6.包转发率：1.2Mpps 7.MAC地址表：8K 8.端口结构：非模块化 9.端口数量：8个 10.端口描述：8个10/100Base-TX以太网端口 | 2套 |
| 31 | 网络机柜 | 1.类型：网络服务器机柜 2.容量：22U 3.标准：19英寸，高1.2米 4.门及门锁：1个通风网孔前门，1个通风网孔后门，2个优质钢板制作侧门，可拆卸，带扣锁 5.材料及工艺：脱脂、酸洗、磷化、静电喷塑表面处理可关闭的上部和下部走线通道；防护等级IP20 6.附加功能：6位国标排插组件1套，固定板3块，风扇组件1套（配4只风扇），2重型脚轮4只，M12支脚4只，M6方螺母螺钉40套 7.厚度：立柱2.0mm，1.5mm，其他1.2mm 机柜安装便捷、结构稳固、并联简易；机柜前门配置拉式把锁，后门配置机柜专用锁 | 1台 |
| 32 | ▲智慧教室互动黑板 | 一、屏体 1、正面显示为一个由三块拼接而成的平面普通黑板（中间为专用防爆AG玻璃，两侧为两块铝塑板副板），可以在上面用普通粉笔流畅书写。整机具有一键多媒体功能：当打开电源时，中间一块显示出液晶的显示画面，可以进行触摸互动，而关掉时，显示画面隐形，又显示为一个普通黑板的表象，可以在上面进行书写 2、显示尺寸86英寸，对比度≧4000:1，亮度≧450cd/㎡，单屏物理分辨率≧3840*2160。 3、产品采用纳米银电容触控技术，手指轻触式多点（不小于10点触控）互动体验；多点书写技术：能在 Windows 自带画图软件中实现多点书写；触摸屏满足连接 Windows 操作系统（Win 7以上）的电脑外部设备时正常无障碍使用。连续响应速度≤10ms。触摸有效识别≤5 毫米。 ★4、黑板自带前置接口及按键：USB×2，HDMI×1，TOUCH×1；电源键、主页键、音量+、音量-。 ★5、液晶显示屏与纳米银电容膜和玻璃双面全胶贴合（贴合度0mm），使中间无空气层，防止玻璃在使用过程中晃动，增强安全可靠性，提高画面清晰度，增强可视角度以及触摸灵敏度。（投标文件中提供第三方有权检测机构出具的检验报告扫描件） ★6、为不影响观看的清晰度，触摸膜须采用纳米银触摸膜，不采用金属网格触摸膜。 7、产品具有独特的隐藏式音箱设计结构，运用环境自适应扩声原理，保证高品质的音质效果，输出功率≥10瓦x2。 8、产品四周应采用包边设计，更加安全稳固，圆弧角设计，安全可靠。 9、面板平整性≤1mm，黑色度差异≤10%，表面亮度≥450cd/m²，透光率≥70%，水平可视角度≥170°； ★10、产品制造商具有全贴合纳米智能触控黑板一体机的中国国家强制性产品3C认证证书。投标文件中提供证书扫描件。 ★11、产品支持普通粉笔书写，书写时清晰柔顺 ★12、产品具有良好的抗反光能力和良好的视觉效果，玻璃可见光反射比≤0.058；可见光透射比≥0.556；单片玻璃有较好的颜色均匀性. （投标文件中提供第三方有权检测机构出具的检验报告扫描件） ★13、所投产品的玻璃与型材外壳同时具有第三方有权检验机构出具的盐雾试验报告，投标文件中提供报告扫描件。 14、所投产品具有第三方有权机构出具的抗雷击浪涌（冲击）试验报告；投标文件中提供报告扫描件。 ★15、产品通过震动和跌落试验无异常，显示运行正常。具有第三方有权检验机构出具的检验报告；投标文件中提供报告扫描件。 ★16、产品噪音低于40dBA，色温大于等于10000K。（投标文件中提供报告扫描件） ★17、整机支持安卓和windows双系统（或外接系统），可通过触摸界面进行通道切换。 18、要求配套产品内置数字校园课堂信息管理系统，为保证系统兼容性，系统需与智能黑板为同一厂家。 二、数字校园课堂信息管理系统 1、具有触摸板书功能，可进行书写批注、擦除、清屏、录屏等操作。书写区域可选择进行上推下拉无限延伸。 ★2、打开文件功能，有U盘、本机和云端三种存储打开方式。 3、打开PPT（同时支持OFFICE和WPS格式），不能转格式，必须保留PPT原版原生动画，在PPT上可直接批注。该功能在白板软件内实现。 4、打开视频播放，可随时暂停，在视频上批注。该功能在白板软件内实现。 5、打开图片，可任意拖动，任意角度旋转，以及批注。该功能在白板软件内实现。 ★6、通过手机端APP（支持苹果和安卓手机）扫码实现与黑板相连接，手机当遥控器使用，可以对黑板进行同步控制。包括对黑板白板所有功能的同步使用，包括书写，清除等操作。能把手机上的文件，视频等文件发送到黑板。可将黑板画面在手机上同步显示并在手机上可书写、擦除等操作； ★7、无需外接投屏盒，手机（苹果和安卓），WINDOWS电脑都能无线投屏到黑板上，而且在不连互联网的状态下也能完成投屏功能。WINDOWS电脑投屏后还能反向控制。 8、后台管理平台，能够对每台黑板进行设备管理，包括远程升级，远程查看黑板状态等。 三、 内置网络终端配置要求 1、采用ARM处理器，集成高性能图形引擎，支持4K视频播放。 2、内存：不低于2G； 3、内置网卡：10M/100M/1000M自适应； 四、 内置OPS电脑配置要求 1、 模块化电脑厚度；采用OPS插拔式架构，主机具有较强的防盗功能； 2、处理器：不低于I5六代； 3、内存：不低于4G DDR3； 4、硬盘： 不低于128G-SSD 固态硬盘； 5、内置 WiFi：IEEE 802.11n 标准，保证足够的信号强度；内置有线网卡：10M/100M/1000M自适应； 6、接口：HDMI≧1，VGA≧1，USB≧6； | 1只 |
| 33 | 移动白板 | 移动单面磁性白板，支架式办公教学白板。可移动，90*120银框单面白板。 | 4只 |
| 34 | 玻璃手写板 | 8mm钢化玻璃，背板烤漆。安装墙面加木工板底板，安装需牢固可靠。 | 12m2 |
| 35 | 整体环境装修 | 中标供应商需根据实训室环境专业性规范和采购人要求进行设计，提交采购人审核确认后方可施工，所有选用的材料均需达到E1级以上，整体满足环保要求，工艺标准遵照国家建筑装饰相关规范。中标供应商必须无条件满足专业环境要求与采购人的要求，承担因装修环境方案未通过擅自施工或拒绝施工等造成的一切责任与损失，工期损失由中标供应商承担。 本项目属于专业环境装修，具体提示如下： 一、总体要求： 1.本项目为交钥匙工程，投标供应商所报价格为全费用综合单价，投标供应商需充分考虑报价风险，避免有错漏报项。价格包括材料货物、安装施工、系统集成等完成本项目所需的各种材料、项目管理以及垃圾清运等费用，包括所有完成该项目必须工序及主辅材人工等综合费用，中标供应商不得以任何理由追加中标价格以外的任何费用或以清单未列明、漏项、工程量错误等为借口要求追加费用或停工，承担因此造成的一切责任与损失。 2.装修材料与设备等必须符合国家有关标准，选用知名品牌，符合国家环保和消防标准，特殊要求需在采购应用前征询采购人要求，在得到允许后方可使用，否则承担擅自使用所造成的一切后果与责任； 3.中标供应商在施工前需提供详细设计方案、充分征询采购人意见，细化施工方案报予采购人，采购人认可后方可施工。不得以任何借口或理由，拒绝施工。采购人的指令优先于图纸、清单，中标供应商需无条件服从。 二、主材及施工要求： 1、轻钢龙骨顶吊： 须选用国标优质轻钢龙骨按施工规范进行安装，要求主材厚度不小于0.8mm；吊顶工程中的预埋件、钢筋吊杆和型钢吊杆应进行防锈处理； 2、双层石膏板造型吊顶： 采用无甲醛石膏板，厚度9.5mm，石膏板与轻钢骨架固定的方式采用自攻螺钉固定法，在已装好并经验收轻钢骨架下面（即做隐蔽验收工作），安装9.5mm厚板。自攻螺丝固定间距板边为200mm，板中为300mm。自攻螺丝固定后点刷防锈漆。接缝处理：在板缝间采用粘贴纸带嵌缝膏进行嵌缝处，需采取专项措施防止开裂等现象发生； 3、墙顶面批腻： 腻子应刮涂均匀、粘帖牢固、平整光滑，无刮痕、透底、起皮、裂纹等缺陷；墙面、板底平整，阴阳角顺直清晰，腻子要坚实牢固，门窗管线交界无污染； 验收方法：颜色、均匀一致。无泛碱、咬色、流坠、疙瘩等现象； 装饰线允许偏差小于2mm。立面垂直偏差小于2mm。表面平整度偏差小于2mm。 阴阳角方正偏差小于3mm。棱角直线度偏差小于3mm； 4、墙顶面乳胶漆： 优质环保大厂品牌乳胶漆，禁止有透底、漏刷、掉粉、反碱、起皮、喷点疏密均匀，流坠等现象。喷漆时需做好其它装饰面的防护工作，防止污染； 5、布艺窗帘： 材质: 布帘+纱帘；原料成分: 麻 混纺；图案: 纯色；三层织造，高密度黑丝遮光。活性印染； 6、强电布线： 采用国标线缆，管线均穿管暗敷，照明不得小于2.5平方毫米线径，空调不得小于4平方毫米线径。86型面板，开关正面面板和背面的底座均采用的PC材料，触点采用银镍合金材料。国标产品。所有改造线路均需穿管暗敷，分开控制； 7、弱电布线： 国标大厂优质超五类线缆，采用PVC套管暗敷。铜丝线规：24AWG，铜芯线径标称直径为0.510mm，负公差为0.005mm，材料为低氧或无氧铜；工作温度范围：-20 至 75度；PE料：联碳3364；外皮：材料为优质PVC料，防级别为CM；标准：符合TIA/EIA 568A及ISO/IEC11801；水晶头和信息模块要求：模块的打线部分设计有保护盖，模块体采用高抗压阻燃材料，UL94V-0等级，Snap-in简便卡接方式 ，连接片采用镀金铜合金；IDC采用铜磷合金。 8、地面自流平： 外观:自由粉体状；包装：25kg/袋 色泽:水泥色； 粘结料:普硅水泥、高铝水泥；骨料:石英砂、最大粒径0.4mm以下；附加剂:多种表面活性助剂及分散乳胶粉；水料比:5L/25KG； 9、地面柔性静音地板： 声学地板进口卷材铺贴，规格：2m*20m*3.2mm；耐磨层: 0.7mm；耐磨性（转):10000以上；阻燃等级:Bf1； 产品特点: (1)特殊的表面处理技术，体现优秀的耐污性，耐碘酒； (2)优秀的步行感，加厚发泡层，减缓压力，使你的脚感觉舒适； (3)0.6耐磨层，可经受60000转耐磨试验，使用寿命长； (4)细致、典雅的纹理设计，印刷与浮雕层映显立体效果； (5)抗菌测试，达到洁净等级要求，阻燃性能优异； (6)独特的工艺，采用发泡层和非发泡层结合，不易造成压痕； (7)厚度3.2mm。 使用焊枪和焊条对焊槽进行密封焊接； 三、动力电及空调用电需要投标人自行由配电间（位于隔壁楼宇），并预留一定容量。含线材、配电箱、品牌配套低压电器。 | 195m2 |
| 36 | 吸顶式空调 | 1.匹数：5P 2.制冷类型： 冷暖 3.定频/变频： 定频 4.能效等级： 三级能效 5.电辅加热： 支持 16.送风方式： 四面出风 | 3 |

第5包：智慧教室

| 序号 | 货物名称 | 技术参数及要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ▲智慧教室互动黑板 | 一、屏体 1、正面显示为一个由三块拼接而成的平面普通黑板（中间为专用防爆AG玻璃，两侧为两块铝塑板副板），可以在上面用普通粉笔流畅书写。整机具有一键多媒体功能：当打开电源时，中间一块显示出液晶的显示画面，可以进行触摸互动，而关掉时，显示画面隐形，又显示为一个普通黑板的表象，可以在上面进行书写 2、显示尺寸86英寸，对比度≧4000:1，亮度≧450cd/㎡，单屏物理分辨率≧3840*2160。 3、产品采用纳米银电容触控技术，手指轻触式多点（不小于10点触控）互动体验；多点书写技术：能在 Windows 自带画图软件中实现多点书写；触摸屏满足连接 Windows 操作系统（Win 7以上）的电脑外部设备时正常无障碍使用。连续响应速度≤10ms。触摸有效识别≤5 毫米。 ★4、黑板自带前置接口及按键：USB×2，HDMI×1，TOUCH×1；电源键、主页键、音量+、音量-。 ★5、液晶显示屏与纳米银电容膜和玻璃双面全胶贴合（贴合度0mm），使中间无空气层，防止玻璃在使用过程中晃动，增强安全可靠性，提高画面清晰度，增强可视角度以及触摸灵敏度。投标文件中提供第三方有权机构出具的检测报告扫描件。 ★6、为不影响观看的清晰度，触摸膜须采用纳米银触摸膜，不采用金属网格触摸膜。 7、产品具有独特的隐藏式音箱设计结构，运用环境自适应扩声原理，保证高品质的音质效果，输出功率≥10瓦x2。 8、产品四周应采用包边设计，更加安全稳固，圆弧角设计，安全可靠。 9、面板平整性≤1mm，黑色度差异≤10%，表面亮度≥450cd/m²，透光率≥70%，水平可视角度≥170°； ★10、产品制造商具有全贴合纳米智能触控黑板一体机的中国国家强制性产品3C认证证书。投标文件中提供证书扫描件。 ★11、产品支持普通粉笔书写，书写时清晰柔顺 ★12、产品具有良好的抗反光能力和良好的视觉效果，玻璃可见光反射比≤0.058；可见光透射比≥0.556；单片玻璃有较好的颜色均匀性. （投标文件中提供第三方有权检测机构出具的检验报告扫描件） 13、所投产品的玻璃与型材外壳同时具有第三方有权检验机构出具的盐雾试验报告，投标文件中提供第三方有权机构出具的检测报告扫描件。 14、所投产品具有第三方有权机构出具的带有CMA、CNAS标志的抗雷击浪涌（冲击）试验报告，投标文件中提供第三方有权机构出具的检测报告扫描件。 15、产品通过震动和跌落试验无异常，显示运行正常。具有第三方有权检验机构出具的检验报告，投标文件中提供第三方有权机构出具的检测报告扫描件。 16、产品噪音低于40dBA，色温大于等于10000K 17、整机支持安卓和windows双系统（或外接系统），可通过触摸界面进行通道切换。 18、要求配套产品内置数字校园课堂信息管理系统，为保证系统兼容性，系统需与智能黑板为同一厂家。 二、数字校园课堂信息管理系统 1、具有触摸板书功能，可进行书写批注、擦除、清屏、录屏等操作。书写区域可选择进行上推下拉无限延伸。 2、打开文件功能，有U盘、本机和云端三种存储打开方式。 3、打开PPT（同时支持OFFICE和WPS格式），不能转格式，必须保留PPT原版原生动画，在PPT上可直接批注。该功能在白板软件内实现。 4、打开视频播放，可随时暂停，在视频上批注。该功能在白板软件内实现。 5、打开图片，可任意拖动，任意角度旋转，以及批注。该功能在白板软件内实现。 ★6、通过手机端APP（支持苹果和安卓手机）扫码实现与黑板相连接，手机当遥控器使用，可以对黑板进行同步控制。包括对黑板白板所有功能的同步使用，包括书写，清除等操作。能把手机上的文件，视频等文件发送到黑板。可将黑板画面在手机上同步显示并在手机上可书写、擦除等操作； ★7、无需外接投屏盒，手机（苹果和安卓），WINDOWS电脑都能无线投屏到黑板上，而且在不连互联网的状态下也能完成投屏功能。WINDOWS电脑投屏后还能反向控制。 8、后台管理平台，能够对每台黑板进行设备管理，包括远程升级，远程查看黑板状态等。 三、 内置网络终端配置要求 1、采用ARM处理器，集成高性能图形引擎，支持4K视频播放。 2、内存：不低于2G； 3、内置网卡：10M/100M/1000M自适应； 四、 内置OPS电脑配置要求 1、 模块化电脑厚度；采用OPS插拔式架构，主机具有较强的防盗功能； 2、处理器：不低于I5六代； 3、内存：不低于4G DDR3； 4、硬盘： 不低于128G-SSD 固态硬盘； 5、内置 WiFi：IEEE 802.11n 标准，保证足够的信号强度；内置有线网卡：10M/100M/1000M自适应； 6、接口：HDMI≧1，VGA≧1，USB≧6； | 1套 |
| 2 | 激光投影机 | ★1.亮度：≥4000流明 2.分辨率：1024*768 3.液晶面板：采用不小于0.63英寸的无机配向膜液晶板 ★4.对比度：20000：15.变焦倍数：1.2倍变焦；音响输出功率16W；灯泡功率：225UHP；垂直梯形校正 6.接口：RGB输入*2；HDMI输入*2（一路HDMI支持MHL连接）,音频输入：RCA输入*2，微型立体声端子*2；视频输入：RCA*1；麦克风输入：微型单声道端子*1；音频输出：微型单声道端子*1；RGB输出*1；USB(B)*1；USB（A)*2，RJ45*1；RS232*1；灯泡发光管散热装置， 7.HDCR功能：在明亮的的环境中使用一般的投影机，投影图像中黑色部分会受干扰。HDCR功能可修正由室内光照或者室外光源引发的此现象 8.Accentualizer技术功能：对图像效果进行调节，接近真实色彩；具有实用新型的防尘结构，提供证明文件 9.DICOM仿真模式：适合显示如X光照片的医学图像，可用于教学之类的用途 10.图像优化功能：可根据灯泡损耗情况通过影像自动修正保持能见度 11.边角校正功能：通过独立调整透射比画面的四角和四边的位置达到最佳的效果，非常适合在复杂环境下不规则的画面校正 12.智能省电模式：可根据输入信号源电平自动调整灯泡亮度；美术模式： 图像修正技术使图像的表现力增强，得到艳丽的投影画面 ★13.主持人控制模式：可以让网络中的50（*4）台电脑连接到投影机，一台计算机作为主持人。教师可利用主持人电脑选择任意学生的电脑投影图像 14.其他功能：网络桥功能，邮件警示功能，静止图像传送功能，黑板（黑）及黑板（白)模式，暂时遮屏功能，自动垂直梯形校正 15.智能节电：按下遥控器上的“智能节电",或者自己设定的时间（1-30）分钟内，投影机的灯泡输出功率降。 | 1只 |
| 3 | 投影幕 | 1.类型：电动幕 2.对角线：120英寸 3.幕布比例：16：10 4.增益：2.8倍 5.电动幕必须安装幕槽 | 1台 |
| 4 | 智慧课堂主机 | 采用高集成度设计，完成随堂测验、抢答、随机挑人、文件管理、无线投屏等课堂活动。 1.设备高度：≤2U 2.设备功率≤30W，支持7x24小时无间断运作，采用无风扇散热设计 3.设备接口：HDMI输入口≥1，HDMI输出口≥1，RJ45接口≥1，USB接口≥2，Line输入口≥1，Line输出口≥1，MIC输入口≥1 4.设备存储：主机内置存储硬盘，提供≥1T的存储容量 5.支持接入交互式触摸一体机、电子白板、投影仪等多媒体智能设备 6.支持接入Windows、iOS、Android等，支持接入平板电脑、手机、笔记本电脑等 ★7.支持不少于80台终端无线同屏传输，1080P@30FPS动态画面延迟不超过1.5秒 8.支持与管理平台无缝对接，实现教学数据的自动同步 | 1台 |
| 5 | 智慧课堂系统软件 | 智慧课堂管理软件 1.采用B/S架构，提供对主机的配置管理 2.支持IP地址、系统时间配置 3.支持自定义码流、清晰度 4.支持网络在线升级和离线包升级 5.支持网络远程关机 智慧课堂互动软件 课堂互动软件为教师提供高效的课堂教学服务，包含但不限于便捷的课堂管理、实用的教学工具、多样的投屏互动、实时的课堂互动、高效的分组互动及统计分析等。 1.支持二维码或数字码两种签到方式 2.支持实时监控学生的在线和离线情况 3.支持创建课程与班级信息 4.支持Word、PDF、PPT、视频、图片、动画以及音频等的正常播放 5.支持画笔批注，包含但不限于黑、白、红、绿、蓝等颜色；支持笔迹撤销、恢复、清除、聚光灯等，且批注内容可保存及分享 6.支持白板书写，包含但不限于黑、白、绿、蓝等底色；支持笔迹撤销、恢复、清除、聚光灯等，且白板内容可保存及分享 7.支持将课件等学习资料分享给学生 8.支持在同一界面查看多张移动展台照片，也可放大查看及批注 9.支持将授课电脑屏幕同屏传输至学生端 10.支持调取学生端画面，同时还可分享到其他学生端，便于学生更好的展示自己的成果；支持不少于80台学生端，且播放延迟≤2s 11.支持发起课堂测验，支持正计和倒计时，也可手动终止答题 12.支持多种测验题型，包括单选题、多选题、判断题、解答题等 13.支持添加本地测验文件，手动建立答题卡测验，便于教师灵活进行测验 14.支持截取屏幕上任意位置的内容作为题干发起测验 15.支持随机挑人、抢答、弹幕等趣味互动 16.支持学生自由选择和老师分配两种进入分组模式，且支持不少于6个分组，满足探究式分组教学场景 17.支持对不同小组进行提问、抢答、挑人、测验、发送文件等 18.支持实时查看所有学生在课堂测验中的提交进度及答题时间 19.支持客观题查看答题分布及统计结果，包含但不限于柱状图、环形百分比等图表形式 智慧课堂分组研讨软件 为了满足研讨型分组教学，要求支持多屏协作分组教学模式，小组基于小组中屏展开主题讨论、协作完成任务及进行成果演示等分组教学活动。 1.分组方式：支持学生自由选择分组和老师自定义分配分组两种进入分组模式，不少于8个分组。 2.主题分发：要求支持教师在分组教学过程中分发讨论主题至各个小组中屏及学生终端，教师可截取授课电脑端屏幕上任意位置的内容作为主题。 3.小组预览：支持不少于6个小组的实时画面同时在主界面进行小窗口预览，点击预览窗口可放大显示。 4.小组展示：支持将任意小组的展示画面调取到教师大屏上进行同步展示，且支持同时调取两个小组的展示画面进行对比展示和评讲。 5.支持在调取的小组画面上进行批注。 6.小组广播：支持将任意小组的展示画面广播至其他小组中屏进行同步显示。 | 1套 |
| 6 | 智慧课堂教师助手软件 | 提供移动授课的教学服务，包含但不限于课件讲解、实物展台、课堂管理等功能，让教师不拘于讲台，融入到学生当中去授课。 1.支持远程控制课件的播放演示。 2.支持课件滑动翻页，同时预览多页课件，点击预览可跳转到相应页面，便于教师进行移动授课（投标文件中提供上述功能软件界面截图）。 3.支持对课件进行批注操作，且批注内容的保存及分享。 4.支持白板书写功能，且白板内容可保存及分享。 5.支持拍摄静态图片并在授课电脑端进行展示和批注，方便教师及时记录精彩的课堂活动。 6.支持将视频分享至授课电脑端进行播放，还可控制视频播放进度、暂停播放等。 7.支持以视频实拍的方式分享课堂过程至授课电脑端。 8.支持将课件等学习资料分享给学生。 9.支持远程操控授课电脑端。 10支持查看课堂上实时和历史弹幕信息。 11.投标文件中提供教师助手软件著作权证书复印件。 | 1套 |
| 7 | 智慧课堂学生学习软件 | 学生学习软件可用于课内外，包含但不限于完成文件管理、课堂互动、投屏互动、学情分析等功能。 1.支持查看教师分享的文件资料。 2.支持单选题、多选题、判断题、解答题等多种题型。 3.支持客观题选择答案，主观题包含但不限于文字输入、拍照、照片等作答方式。 4.支持参与随机挑人、抢答、弹幕等趣味性互动。 5.支持进行分组互动，可进行分组答题、分组抢答等。 6.支持实时同步显示教师授课电脑端画面。 7.支持将画面分享至教师授课电脑端。 8.支持查看课堂互动情况及学情报告。 9.提供对学生的完整学情分析报告，包含但不限于课堂互动次数、作答情况、分享的文件、弹幕发送情况等（投标文件中提供上述功能软件界面截图）。 10.支持与微信无缝对接，在微信中完成文件管理、课堂互动、学情分析功能，学生无需安装APP即可快速参与课堂互动（投标文件中提供微信小程序界面截图）。 11. 投标文件中提供学生学习软件计算机软件著作权登记证书扫描件。 | 1套 |
| 8 | 线阵高保真音频教学系统（功放+线阵音柱） | 1.采用高能效的D类功放技术和开关电源技术，常规使用条件下 的效率超过80% 2.适应全球所有的电源网络，在任何地方即插即用 3.可使功放平稳、均匀地从电网获取电能，从而最大限度地减少 对电网的干扰，提高电网电能利用效率 4.设备发热少，元件工作温度低，寿命长、可靠性高 5.节能环保，节约运营费用 6.数字功放+开关电源，效率高 7.6个电平指示灯及2个保护指示灯，扬声器输出音量可调 8.输出功率：2×160 W（8Ω），2×200 W（4Ω），1×400 W（8Ω，桥接），1×400 W（4Ω，桥接），1×400 W/70 V，1×400 W/100 V 9.频率响应：30 Hz ~20 kHz（8Ω，±0.5 dB） 10.谐波失真：＜0.04% 11.信噪比：≥95 dB（A计权） 12.工作电源范围：100-240 VAC 13.多种工作模式：立体声/单声道/区域模式 14.支持低切及自动衰减 15. 3路立体声线路输入（RCA接口，非平衡，含一路优先输入） 16.1路立体声线路输出 17.2路麦克风输入（RXL接口，平衡），可通过拨码开关设置幻象 电源 18.线路输入1/2及麦克风输入音量可调 19.1个RJ45接口（ETHERNET），可连接公共广播 20.1个USB接口可连接电脑进行数字音频输入 21. 1个3.5 mm耳机接口，可外接音频输入设备 22. 内置蓝牙模块，可通过蓝牙连接输入音频 23. 支持网页调节DSP参数 24.保护功能完善：短路、直流、过温等保护，过载功率控制，超 温功率控制等 25. 两路低音反射式扬声系统 26. 8个2.5英寸全频扬声器单元 27. 高性能，宽频响： 定阻功率模式，输出音量更高 28. 采用3级分频优化阵列整体频响，频响带宽更平直，最低频率可低至75 Hz 29.“人声”与“音乐”均衡模式可选 30. 覆盖角度：水平方向±150°，垂直方向±20° 31. 箱体表面按国际防护等级标准IEC529设计，经过防尘防水防喷溅 处理，适合户外应用 32. 外壳防紫外线，不易老化 33.结构：黑色/白色喷塑，防水防尘处理，带防水插座 34. 安装方式：壁挂式、支架式 35.频率响应：75 Hz ~ 20 kHz（-10 dB） 36. 标称阻抗：8Ω 37. 功率：8 Ω：200 W 38. 灵敏度：.93 dB（8 Ω，2.83 V@1 M） 39. 最大声压级：117 dB（人声模式），113 dB（音乐模式） 40. 均衡模式：2.5-4 dB（@2-5 kHz） | 1对 |
| 9 | ▲数字红外无线系统主机 | 1.频率响应：50 Hz ~ 20 kHz 2.信噪比：＞85dBA 3.通道隔离度：≥75dB 4.总谐波失真：＜0.06% 5.内置功放：最大输出功率: 30 W×2（8Ω）、有效输出功率: 23 W×2（8Ω） 6.教室与教室之间保证互不干扰，同时使用不会有串频和干扰现象,不受无线电干扰，无电磁辐射 ★7.先进的数字红外技术，不受高频驱动光源干扰，可正常工作于阳光下的环境 8.dirATC--数字红外音频传输及控制技术 9.数字红外音频处理及传输技术保证了卓越的音质 10.具有4个数字红外接收器接口 11.2路线路输入（LINE IN），2路线路输出（LINE OUT），线路输入1（LINE IN 1）可作为麦克风输入，提供幻象电源 12.具有RS-232连接串口，用于连接中控系统，可实现集中控制 13.内置功放，具有4个扬声器接口 投标文件中提供第三方有权机构出具的检测报告扫描件。 | 1台 |
| 10 | 数字红外接收器 | 1.接收范围：可直视距离25米；实际接收范围半径约12米。 2.接收角度：垂直：150° (±75°)，水平：360°。 3.带接线端子，可接同轴线缆，线缆长度可定制。 4.数字红外音频传输及控制技术。 5.不受高频驱动光源干扰，可正常工作于阳光下的环境。 | 1只 |
| 11 | 数字红外无线麦克风（1只颈挂式，1只手持式） | 1.充电电源：DC 5 V，2 A（兼容手机充电器）或插入充电座充电 2.频率响应：50 Hz ~ 20 kHz 3.信噪比：＞85 dBA 4.总谐波失真：＜0.06% 5.电池使用时间：持续发言＞5小时 6.发射角度：垂直0° ~ 90°，水平120° 7.直线距离：25米 8.有效距离：12米 9.红外麦克风在不同教室之间使用，无需对频，即开即用，简单方便 10.采用一师一唛方式，自管自用，高效、卫生 11.dirATC--数字红外音频传输及控制技术 12.不受高频驱动光源干扰，可正常工作于阳光下的环境 13.可循环选择信号源：AUDIO IN / 本机话筒（OWN），其他话筒（OTR），线路输入（LINE IN），对其进行远程音量控制。LED指示灯指示当前选择的信号源 14.扩展性能强，支持外部音频输入（Ø 3.5 mm AUDIO IN），与其它音频设备（如MP3、手机等）组合，传输更随意 15.配合主机可实现远程控制PPT翻页 16.支持话筒频点设定 17.独立的静音和音量调节设置，对当前所选信号源的调节不影响其他信号源 18.支持外部麦克风输入，如头戴式麦克风等灵活接入 19.轻巧美观，便于长时间佩戴 20.发射角度：垂直0°~ 90°，水平120° 21.支持可充电锂电池，持续发言时间﹥5小时 22.具有电量提示，支持USB口充电和电池更换 | 1套 |
| 12 | 机房多媒体教室管理系统 | 一、多媒体教学软件 1.支持教师机与学生机互换。当教师机故障时，找任一台学生机插入加密狗就可以自动切换为教师机，无需重新安装程序，提高上课效率。 2.全体遥控：老师机可同时遥控所有学生机。 3.教师可设置自动收取作业，学生提交作业后自动收取，默认将收取上来的作业存放在桌面，该路径可自定义更换。 4.后联线机器同步进行广播。 5.教师将本地视频文件广播给学生，支持添加多个视频文件到播放列表中，支持暂停、播放下一个、播放上一个、停止、清除播放列表操作。后登录的学生机可自动进入影音广播，为提高教学效率，在执行影音广播的同时，学生端的键盘和鼠标被锁定。 6.教师可远程关闭指定学生机上正在运行的应用程序。 7.教师端可以通过摄像头将教师的影像和语音实时发送到学生端，实现远程实时影像语音教学。 8.教师对学生进行电子点名，如果是高校学生可以自定义院系、专业、班级等单位类别，如果是普教学生可以直接选择几年级几班。 9.教师指定的学生暂时代替教师进行教学示范，老师在学生演示过程中可以控制被演示学生的机器。 10.教师可选定一个学生操作本机或操作教师机进行教学演示，并将该学生演示的画面转播给每一个学生，被广播的学生将全屏接收演示学生的画面。 11.教师机可以将本机的操作过程、讲解录制为一个文件，供教师反复使用，以后通过屏幕回放功能进行回放。 12.教师机可以将屏幕录制的文件进行回放，回放的内容可以通过屏幕广播给学生。 13.教师可以对单一、部分、全体学生执行黑屏，并锁定其键盘、鼠标，禁止其进行任何操作。 14.教师机可以连续监看所选学生机屏幕。每屏可监视多个学生,可设置每屏学生机的数量以及学生机屏幕轮循的时间间隔。 二、中控管理软件 1、系统由中心服务器、管理端、教师机和终端机四部分组成。支持跨校区、跨楼栋统一管理。分别由环境部署、系统保护、网络安全、行为管理、资产管理、查询统计六大模块组成 ★2、支持对终端电脑和云终端操作系统（xp\win7\win8\win10\linux）的立即还原 3、支持服务器操作系统（windows\2003\2008\2013、redhat、ubuntu、CentOS、Fedara）的立即还原和快照瞬间（3秒内）创建和恢复 4、支持多块硬盘的保护和数据同传，并且兼容固态硬盘结合机械硬盘的混合模式。 ★5、可对大于200台电脑同时进行数据差异拷贝，只传送差异数据，无增量拷贝增量基准点限制。(投标文件中提供支持大于200台电脑的软件功能界面截图) ★6、支持多系统引导，并可授权不同的管理员管理不同的操作系统。(投标文件中提供功能界面截图) 7、支持全局唯一标识磁盘分区表和可扩展固件接口，可支持100个以上分区，每个分区最大支持256T容量。 8、支持AD域，可设置域环境是否开启域封装。 9、无需重新分区可快速生成计算机等级考试环境，考试系统可设不还原，自动分配考试用户名。 10、可根据不同的教学要求，创建多套教学场景，教师可一键式切换场景,也可以学生本地自主选择，教学场景无需重新分区和重复安装操作系统。 11、支持本地终端个人桌面，个人通过管理员分配的帐号和密码进入自己的操作系统，跟其他人的系统和教学系统相隔离。 12、可在全盘保护的分区中设定文件夹给学生存放作业,可指定文件后缀名（如.DOC等）防止非法文件存入 ★13、提供性能监控功能，可监控终端机中的CPU、外设、网络、开机使用率等指标的实时数据统计。 14、可保留现有操作系统的前况下，对本地终端硬盘在windows界面进行重新规划和调整，可增加系统分区，也可以合并分区。 15、管理机可自动对实验机房进行资产监控，内置动态数据库,可生成变更记录，资产报表。当资产发生人为的变更时,会进行报警处理，可自定义报警策略（自定义报警类型、报警资产白名单、人性化语音报警） 16、支持对3DMAX、CAD等图形设计、工程设计类软件的统一注册，无需手动逐台激活 17、能统计终端的使用率和闲置率，并且可统计当天开机次数 18、可根据不同的时间节点自动限定终端机不同的网络上行和下行流量 19、可根据课程时间智能控制开启和关闭终端机的USB、物理光驱和虚拟光驱的使用权限 ★20、支持多管理端方式管理终端，可以机房和办公室分别安装管理机进行管理 ★21、为保证系统兼容性和稳定性，要求所有功能为同一品牌同一产品，不允许多种产品拼凑而成。并且跟学校现有平台无缝对接统一管理。 备注：采购人有权在供货前对成交供应商提供的产品进行验证性测试，如发现有虚假应标，采购人有权终止合同，并报政府采购监督管理部门处理，由此产生的一切责任，由成交供应商自行承担。 | 1套 |
| 13 | 学生电脑主机 | ★1、CPU ：不低于Intel I7-8700 处理器性能(主频3.2G，6核12线程， 缓存12M)； 2、芯片组：Intel B360芯片组及以上性能； 3、内存：≥8G DDR4 2666MHz内存，提供双内存槽位； 4、硬盘：512G PCIe M.2固态硬盘； ★5、显卡： 不低于Radeon 530 64bit 2G DDR5独显 性能； 6、音视频设备：内置立体声音箱； 7、键盘、鼠标：USB键盘、鼠标； ★8、电源：内置功耗≤180W 85Plus节能电源（由于安装空间要求，不 允许使用外部适配器）； 9、接口：≥4个USB 3.1 Gen 1接口，不少于1个USB 3.1 G1 TYPE-C；； 10、其他要求；所有配件均需要出厂全部预装，不得有任何拆离改配现 象； ★11、随机机房管理软件：支持还原及同传。客户端不需要对硬盘进行分区和预装软件，连上服务端即可使用（投标文件中提供功能截图）；断网和服务端宕机，终端都可以使用，不影响正常上课教学；自动修改IP地址和计算机名称；不依赖网络和服务端可自我还原，支持分区每次、每天、每周、每月、手动等多种还原方式；多个系统只需要一次部署就完成。支持按需和完全部署两种方式向客户端交付数据，均采用动态、实时、增量的原则，可以实现只部署系统分区或者数据分区； 13、售后服务：厂家整机提供至少3年保修及第二个自然日原厂工程师 上门服务，购买后原厂官网可查验证。 | 60台 |
| 14 | 多媒体讲台 | 1.尺寸：长、宽、高，800*600*950（mm）。 2.材料：ABS工程塑料+高档木纹扶手+优质冷轧钢板，ABS工程塑料壁厚度≥4.0mm，钢制部分厚度≥1.0mm。 3.工艺：注塑成型+钣金加工。钣金件表面经过除油、除锈、磷化、酸洗、喷塑而成，坚固耐用，具有防腐蚀性强、防盗、防潮、耐磨等优点。 4.实物展台抽屉尺寸：约520*365（mm）。 | 1张 |
| 15 | 高档升降显示器桌 | 同时配备22寸品牌显示器，分辨率不低于1920*1080. 一、升降桌技术要求： 1.插座模块：网络+电源。 2.面材：饰面选用优质胡桃木皮，木皮厚度0.6mm，经过防虫防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致。 3.基材：采用符合国家E-1标准的优质环保型人造板，甲醛含量≤1.5mg/L，经耐酸碱、防虫、防腐特殊处理，抗弯力强，不易变形，含水率小于12%。 4.油漆：采用优质环保油漆，底漆为（PE）不饱和聚脂漆， 面漆为（PU）双成份聚氨脂漆，漆膜硬度达2H~3H之间。光滑耐磨，手感好，色泽美观。油漆工艺：全套底着色油漆工艺，经五底三面磨退工艺处理，可做成嵌入式（手感较深），半开放式及全封闭式（手感较为光滑）。成品木纹清晰。 5.粘胶：环保胶粘剂，符合GB18586-2001标准。五金配件：优质五金配件。 二、升降器技术要求： 1、遥控距离：无干扰情况下30米。 2、显示器倾仰角度：≤15。 3、颜色：高光银拉丝或黑色 。 4、储藏温度： -40℃-85℃ 。 5、工作温度： -26℃-60℃ 。 6、净重：17Kg 。 7、电源范围： AC：198—242V 1A。 8、面板尺寸：545*148*3mm。 9、箱体尺寸：520*130*660mm。 10、开孔尺寸（沉孔）：546×149×3mm。 11、开孔尺寸（通孔）：522×140mm。（开孔尺寸建议以实物为准） 12、面板材料：铝合金拉丝银、黑 。 13、面板材质：铝合金。 14、面板工艺：阳极氧化拉丝工艺。 15、电源：220V，50/60Hz 1A。 16、电机：2个功率为30W的电机，显示器功率约100W。 | 60人位 |
| 16 | 实训人体工学椅 | 高品质海绵椅面、镀铬钢架、尼龙靠背网面，含优质脚轮 | 60只 |
| 17 | 交换机 | 1.支持特有的ARP入侵检测功能，可有效防止黑客或攻击者通过ARP报文实施 “ARP欺骗攻击”； 支持IP Source Guard特性，防止包括MAC欺骗、IP欺骗、MAC/IP欺骗在内的非法地址仿冒，以及DoS攻击； 支持DHCP Snooping特性，有效杜绝私设DHCP服务器，保证DHCP环境的真实性和一致性； 支持端口安全特性族，可有效防范基于MAC地址的攻击，实现基于MAC地址允许/限制流量； 支持802.1X和MAC认证，支持客户端软件版本检测、Guest VLAN等功能，与iMC配合可实现代理检测、双网卡检测等功能。 ★2. 24*10/100/1000 Base-T 以太网端口+4*100/1000 Base-X SFP光口； ★3.支持IRF2（第二代智能弹性架构）技术，就是把多台物理设备互相连接起来，使其虚拟为一台逻辑设备，也就是说，用户可以将这多台设备看成一台单一设备进行管理和使用； 4.IP路由：支持静态路由， 5.DHCP：支持DHCP Relay/DHCP Client/DHCP Snooping； 6.QoS：支持SP/WRR/SP+WRR队列调度/802.1p、DSCP优先级映射/端口限速， 7.ACL：支持二层、三层、四层ACL/IPv4、IPv6 A/VLAN ACL； 8.IPv6：支持IPv6静态路由、双协议栈/DHCPv6 Client、DHCPv6 Snooping/ND、PMTU/IPv6 Ping、IPv6 Telnet、IPv6 SSHv2、IPv6域名解析； 9.可靠性：支持以太网OAM/DLDP/Track；安全性：支持用户分级管理和口令保护/SSH，为用户登录提供安全加密通道/可控IP地址的FTP登录和口令机制/防止ARP、未知组播报文、广播报文、未知单播报文、TTL=1报文、协议报文等攻击功能/MAC地址限制/IP＋MAC+PORT绑定功能/IEEE 802.1x/Radius、支持AAA/WEB认证/安全网管SNMPv3/广播报文抑制。 | 4台 |
| 18 | 网络机柜 | 1.类型：网络服务器机柜。 2.容量：22U。 3.标准：19英寸，高1.2米； 4.门及门锁：1个通风网孔前门，1个通风网孔后门，2个优质钢板制作侧门，可拆卸，带扣锁。 5.材料及工艺：脱脂、酸洗、磷化、静电喷塑表面处理可关闭的上部和下部走线通道；防护等级IP20。 6.附加功能：6位国标排插组件1套，固定板3块，风扇组件1套（配4只风扇），2重型脚轮4只，M12支脚4只，M6方螺母螺钉40套。 7.厚度：立柱2.0mm，1.5mm，其他1.2mm 机柜安装便捷、结构稳固、并联简易；机柜前门配置拉式把锁，后门配置机柜专用锁。 | 1台 |
| 19 | 物品柜 | 1.整装结构，共6个分柜,塑胶凹槽拉手，高温静电粉末喷涂，环保无毒害、无气味，喷涂前经酸洗、除锈、除油、防锈、磷化、高温固化等多道工艺处理，焊接部分采用高标准熔接焊，表面平整光滑，无气泡，无渣点，焊接缝隙小，使用方便， 2.材料：采用0.7mm优质冷轧钢板。 | 1组 |
| 20 | 整体环境装修 | 中标供应商需根据实训室环境专业性规范和采购人要求进行设计，提交采购人审核确认后方可施工，所有选用的材料均需达到E1级以上，整体满足环保要求，工艺标准遵照国家建筑装饰相关规范。中标供应商必须无条件满足专业环境要求与采购人的要求，承担因装修环境方案未通过擅自施工或拒绝施工等造成的一切责任与损失，工期损失由中标供应商承担。 本项目属于专业环境装修，具体提示如下： 一、总体要求： 1.本项目为交钥匙工程，投标供应商所报价格为全费用综合单价，投标供应商需充分考虑报价风险，避免有错漏报项。价格包括材料货物、安装施工、系统集成等完成本项目所需的各种材料、项目管理以及垃圾清运等费用，包括所有完成该项目必须工序及主辅材人工等综合费用，中标供应商不得以任何理由追加中标价格以外的任何费用或以清单未列明、漏项、工程量错误等为借口要求追加费用或停工，承担因此造成的一切责任与损失。 2.装修材料与设备等必须符合国家有关标准，选用知名品牌，符合国家环保和消防标准，特殊要求需在采购应用前征询采购人要求，在得到允许后方可使用，否则承担擅自使用所造成的一切后果与责任； 3.中标供应商在施工前需提供详细设计方案、充分征询采购人意见，细化施工方案报予采购人，采购人认可后方可施工。不得以任何借口或理由，拒绝施工。采购人的指令优先于图纸、清单，中标供应商需无条件服从。 二、主材及施工要求： 1、轻钢龙骨顶吊： 须选用国标优质轻钢龙骨按施工规范进行安装，要求主材厚度不小于0.8mm，且是大厂名牌产品；吊顶工程中的预埋件、钢筋吊杆和型钢吊杆应进行防锈处理； 2、双层石膏板造型吊顶： 采用无甲醛石膏板，厚度9.5mm，石膏板与轻钢骨架固定的方式采用自攻螺钉固定法，在已装好并经验收轻钢骨架下面（即做隐蔽验收工作），安装9.5mm厚板。自攻螺丝固定间距板边为200mm，板中为300mm。自攻螺丝固定后点刷防锈漆。接缝处理：在板缝间采用粘贴纸带嵌缝膏进行嵌缝处，需采取专项措施防止开裂等现象发生； 3、墙顶面批腻： 腻子应刮涂均匀、粘帖牢固、平整光滑，无刮痕、透底、起皮、裂纹等缺陷；墙面、板底平整，阴阳角顺直清晰，腻子要坚实牢固，门窗管线交界无污染； 验收方法：颜色、均匀一致。无泛碱、咬色、流坠、疙瘩等现象； 装饰线允许偏差小于2mm。立面垂直偏差小于2mm。表面平整度偏差小于2mm。 阴阳角方正偏差小于3mm。棱角直线度偏差小于3mm； 4、墙顶面乳胶漆： 优质环保大厂品牌乳胶漆，禁止有透底、漏刷、掉粉、反碱、起皮、喷点疏密均匀，流坠等现象。喷漆时需做好其它装饰面的防护工作，防止污染； 5、布艺窗帘： 材质: 布帘+纱帘；原料成分: 麻 混纺；图案: 纯色；三层织造，高密度黑丝遮光。活性印染； 6、强电布线： 采用国标线缆，管线均穿管暗敷，照明不得小于2.5平方毫米线径，空调不得小于4平方毫米线径。86型面板，开关正面面板和背面的底座均采用进口的PC材料，触点采用银镍合金材料。国标产品。所有改造线路均需穿管暗敷，分开控制； 7、弱电布线： 国标大厂优质超五类线缆，采用PVC套管暗敷。铜丝线规：24AWG，铜芯线径标称直径为0.510mm，负公差为0.005mm，材料为低氧或无氧铜；工作温度范围：-20 至 75度；PE料：联碳3364；外皮：材料为优质PVC料，防级别为CM；标准：符合TIA/EIA 568A及ISO/IEC11801；水晶头和信息模块要求：模块的打线部分设计有保护盖，模块体采用高抗压阻燃材料，UL94V-0等级，Snap-in简便卡接方式 ，连接片采用镀金铜合金；IDC采用铜磷合金。 8、地面自流平： 外观:自由粉体状；包装：25kg/袋 色泽:水泥色； 粘结料:普硅水泥、高铝水泥；骨料:石英砂、最大粒径0.4mm以下；附加剂:多种表面活性助剂及分散乳胶粉；水料比:5L/25KG； 9、地面柔性静音地板： 声学地板进口卷材铺贴，规格：2m*20m*3.2mm；耐磨层: 0.7mm；耐磨性（转):10000以上；阻燃等级:Bf1； 产品特点: (1)特殊的表面处理技术，体现优秀的耐污性，耐碘酒； (2)优秀的步行感，加厚发泡层，减缓压力，使你的脚感觉舒适； (3)0.6耐磨层，可经受60000转耐磨试验，使用寿命长； (4)细致、典雅的纹理设计，印刷与浮雕层映显立体效果； (5)抗菌测试，达到洁净等级要求，阻燃性能优异； (6)独特的工艺，采用发泡层和非发泡层结合，不易造成压痕； (7)厚度3.2mm。 使用焊枪和焊条对焊槽进行密封焊接； 三、动力电及空调用电需要投标人自行由配电间（位于隔壁楼宇），并预留一定容量。含线材、配电箱、品牌配套低压电器。 | 144m2 |
| 21 | 吸顶式空调 | 1.匹数：5P 2.制冷类型： 冷暖 3.定频/变频： 定频 4.能效等级： 三级能效 5.电辅加热： 支持 16.送风方式： 四面出风 | 3 |
|  | 小计 |  |  |

第6包：服装经营实训室

| 序号 | 货物 名称 | 技术参数及要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 衣物挂架 | 服装陈列架×5、衣撑×50（选印logo或布罩）、独立衣架×3、展示玻璃柜×1 | 12组 |
| 2 | 人台 | 人台（女）×3、人台（男）×2、人台（童）×2、 | 7件 |
| 3 | 智能魔镜 | 镜面尺寸不低于2000mm*1200mm AR虚拟试衣系统将人体感应技术、图像采集技术、增强现实技术、数字显示技术、多媒体信息发布系统、数据统计等完美结合的系统，亦是一个虚拟衣服配衬系统，不仅让顾客快速浏览店铺服饰，还为顾客营造一个虚拟的3D试衣环境，通过在真人模特身上进行服饰配搭，让顾客体验新颖独特的购物乐趣，从而提高顾客购买欲望，最终促进销售。AR虚拟试衣系统通过全高清摄像头实时捕捉现场影像，并结合体感探测装置将服装的2D图片或3D模型叠加到顾客的影像上，实现虚拟服装与真实顾客身形的完美融合。 当试衣者站在这虚拟试衣设备前时，试衣者不需要脱掉衣服，就可以看到自己试衣的真实3D效果。并可随着身体的转动和四肢的移动，衣服贴身而动。还可以浏览该商店内所有服装，或自己设置条件找到自己所需要的服装，还可以设置、切换不同的穿衣场景。虚拟试衣系统可以让顾客用最短时间快速浏览不同服装款式的试穿效果，实现高效率的服装挑选，提升品牌的店内购物体验。同时，体感虚拟试衣还可以作为商场内的互动广告平台，实现有目标性的广告投放，并通过互动方式收集顾客反馈，为商场内不同品牌提供一个全新的产品展示与体验空间。给客户带来的互动体验，可以增强客户对品牌的依赖度。 实现方式： (1) 开机默认进入的试衣界面，没参观者试衣时，支持自定义海报自动播放功能。 (2) 支持2D、360度2D以及与3D虚拟服装素材。提供制作模板，允许用户自主快速制作并更新。 (3) 虚拟试衣系统引导使用者通过人体感应选择不同种类的服饰进行试穿，虚拟服装大小随试衣者身形自动适配，服饰搭配支持通过系列或款式分类，支持同款服装不同颜色的快速切换，方便快速选择效果拍照等操作。 (4) 使用者不需要触摸屏幕就可以实现与试衣界面互动，基于体感动作捕捉的自然交互方式。1080P全高清视频捕捉。 (5) 提供软件界面和功能的品牌定制支持不同服饰的搭配效果。让使用者选择衣服并实现虚拟试穿。 (6) 显示终端跟进客户需求任意选择，可选投影机、液晶屏。 (7) 支持各类试衣数据的统计与分析，使用者进行体感试衣的同时，系统会显示服饰的属性说明促销折扣，推荐搭配等信息，促进客户的购买欲望。 (8)定时开关功能：AR虚拟试衣终端可以设置自动开关机，自动更新服饰、自动根据是否空闲切换多媒体播放界面和试衣界面，自动提醒终端的网络异常、图片缺失、数据错误等消息。 产品特点： 1、智能识别，360度展示 智能识别各种身材，自动调节服装大小；衣随人动，自然贴身，360度全方位效果展示。 2、海量服装存储，减少产品陈列空间 海量的服装储存，减少货品陈列空间，有效缩小店铺面积。 3、快速试穿，缩短试衣间轮候 快速试穿，个性搭配，缩短试衣间轮候时间，有效减少试衣间的面积。 | 1套 |
| 4 | 品牌背景玄关 | 二次深化设计 | 6m2 |
| 5 | 智能橱窗 | 含智能膜 | 8m2 |
| 6 | ▲开放式陈列架 | 钢木结构陈列架 | 6组 |
| 7 | 组团陈列台 | 烤漆订制陈列台 | 3组 |
| 8 | 展柜 | 玻璃展柜 | 3件 |
| 9 | 软装配饰 | 手工盘扣工艺镜框×10、其它装饰品（例：绿植，花瓶等） | 1批 |
| 10 | 新中式屏风 | 木制格栅及挂落 | 1套 |
| 11 | 装中式展架 | 新中式风格 | 2组 |
| 12 | 时尚服装 | 10套女装、8套男装、5套童装 | 1批 |
| 13 | 传统汉服 | 男4套，女6套 | 1批 |
| 14 | 艺术隔断 | 木质隔断 | 12m2 |
| 15 | 组合货架 | 商超专业货架 | 16组 |
| 16 | 电子吊牌 | LED电子吊牌（约600mm*300mm） | 12只 |
| 17 | 商品信息屏 | 1.屏幕尺寸：55英寸 2.分辨率：4K（3840*2160） 3.屏幕比例：16:9 4.背光灯类型：LED发光二极管 5.推荐观看距离：5.0米以上 6。能效等级：2级能效 7.HDR显示：支持 8.CPU：四核 ARM Cortex A53 1.7GHz 9.GPU：八核 Mali-T820 10.RAM：3GB 11.ROM：64GB 12.网络功能：有线/WiFi 13.USB媒体播放：支持 14.电源性能：220V/50Hz 15.产品功耗：170W 15.待机功耗：0.5W 16.外观设计：全面屏设计 | 2台 |
| 18 | 服装工具类 | 挂烫机×1、针线包×1、粘毛器×1、量体定制单×100、量体尺（皮尺）×2 | 1批 |
| 19 | 销售电脑 | 1.处理器：英特尔酷睿四核i7 2.主板：INTEL H81及以上 3.操作系统：Win10位操作系统 4.显示器：宽屏≥22寸 5.内存：8G/DDR4/2400 6.硬盘：120G SATA3 固态硬盘，1TBSATA6Gb/s机械硬盘 7.显卡：主板集成高性能显卡 8.键盘鼠标：光电键盘鼠套装 9.电源：ATX 额定350W 10.USB口：2*USB3.0+4*USB2.0 | 1台 |
| 20 | POS机 | 商超专业用 | 1台 |
| 21 | 打印机 | 1.类型：黑白激光 2.多功能：打印、扫描、复印 3.打印幅面：A4 幅面 4.分辨率：FastRes 1200技术(高达600×600×2dpi) 5.打印速度：（黑白、标准模式、A4） 14 页/分钟 6.首页打印时间：（黑色，A4）小于 10 秒 7.打印机语言：基于主机 9.打印负荷：高达 5000 页/月 10.扫描功能：扫描类型平板式 11.扫描分辨率：高达1200×1200 dpi 24位彩色(高达 19200 dpi 光学扫描分辨率) 12.色彩深度：24 位 13.复印功能复印分辨率：（黑白图形） 600 x 600dpi 14.复印速度：（黑色，草稿质量，A4） 高达 14 页/分钟 复印比例：25% 到 400% 15.最大复印页数：高达 99 个 16.系统参数：Microsoft Windows 2000、XP Home、XP Professional、Server 2003等；Mac OS X v 10.3 或更高版本。 Mac OS X最新系统中可以通过Mac系统下的“软件更新”来 实现打印功能，但扫描功能不支持。 17.接口：高速 USB 端口（兼容 USB 2.0 规范） 18.电源：输入电压：220到240伏交流电（+/-10%）、50/60赫兹（+/-2赫兹）、1.5安培。 | 1台 |
| 22 | 点钞机 | 1.检测方式:紫外,磁性,其他 2.计数范围:1-999张 3.进钞容量:1-200张 4.电源:110-220V 5.显示:LED 6.环境温度:0-40 7.外形尺寸:约320*288*205MM 8.样式:小型 | 1台 |
| 23 | 小票机 | 1.打印功能 适配打印耗材 小票纸 是否支持网络打印 支持 打印方式 热敏/热转印 打印速度 快 2.规格 电源电压 220伏特 产品尺寸 180*130*100毫米 功耗 120 供纸方式 自动/手动 幅面尺寸 B0+ 3.特性 噪音级别 55 用途 标签打印,小型商用,发票报表 | 1台 |
| 24 | ▲交互智能大屏（含立式支架） | 55英寸。具体要求如下： 一、整体设计 1.全金属外观，一体化设计，外部无任何可见内部功能模块连接线。 2.整机屏幕采用85英寸 LED A规液晶屏，显示比例16:9，具备防眩光效果，分辨率支持4K，设备支持DBX音效，可实现环绕音质，并支持用户在菜单中随时开启/关闭DBX音效功能。 3.前面板具有主页、菜单、返回、音量、电源（集成电视、电脑统一开关控制及节能）基本功能按键，降低学习成本，按键不多于6个。 ★4.整机屏幕采用钢化玻璃，使用1.04kg钢球，在2m处自由落体撞击整机液晶显示屏幕的钢化玻璃，产品无损伤破裂，功能无异常，投标文件中提供第三方有权机构出具的检测报告扫描件。 5.触控要求：内置红外多点触控技术；支持10点触摸；触控免驱；具有轻便、易清洁、易安装、易维护等特点。触摸连续点响应速度：≤4ms；有效识别高度：≤4mm，触摸精准度：≤±0.1mm。 6.整机符合浪涌（冲击）抗扰度、静电放电抗扰度、射频电磁场辐射抗扰度、电快速瞬变脉冲群抗扰度、射频场感应的传导抗扰度等要求，确保整机使用安全。 ★7.内置非独立外扩展的摄像头，像素至少500万，支持二维码扫码识别功能，帮助用户调用在线资源。 8.整机无需外接无线网卡，在嵌入式系统下接入无线网络，切换到windows系统下可同时实现无线上网功能，不需手动重复设置。 9.设备支持通过前置按键一键启动录屏功能，可将屏幕中显示的课件、音频等内容与老师人声同步录制，方便制作教学视频。 二、触控及接口 10.触摸屏连接电脑等设备时，无需安装触摸驱动且当有多种信号源输入时，都能实现正常触摸。 11.输入端子:≥1路VGA；≥1路Audio；≥1路AV；≥1路YPbPr；≥2路HDMI；≥1路TV RF；≥2路USB，至少一路可随通道自动切换，方便外接其他设备时在任意通道均可使用；≥1路Line in；≥1路RS232接口；≥1路RJ45。输出端子：≥1路耳机；≥1路同轴输出；≥1路Touch USB out。 ★12.整机只需连接一根网线，即可实现Windows及Android系统同时联网，需提供第三方检测机构出具的检测报告扫描件。 13.整机具备至少3路前置USB3.0接口，且前置USB接口全部支持Windows及Android双系统读取，将U盘插入任意前置USB接口，均能被Windows及Android系统识别，防止老师误操作。投标文件中提供第三方有权机构出具的检测报告扫描件。 三、易用特性 14.设备自带嵌入式安卓操作系统，在该系统下可实现白板书写、PPT课件播放、多媒体播放、网页浏览，与外接电脑后形成双系统冗余备份。 15.在整机嵌入式Android操作系统下，能对TV多媒体USB端口导入的文件文件快速归类并检索查找并打开，投标文件中提供第三方有权机构出具的检测报告扫描件。 16.具有智能触控快捷菜单功能，能通过触摸手势操作调出常用电视菜单和电子白板软件快捷菜单，实现对常用功能的操作。平时不用时隐藏,不占用屏幕的显示画面尺寸，非屏幕两侧设置物理触摸按键，防止误操作。 ★17.触摸中控菜单上的通道信号源名称支持自定义，方便老师识别，投标文件中提供第三方有权机构出具的检测报告扫描件。 18.设备可通过遥控器一键锁定/解锁触摸、按键，也可通过前置组合按键的形式锁定/解锁触摸和按键，防止课间学生操作。 19.整机支持在任意通道画面上进行画面冻结并通过手势选择区域进行局部放大。 ★20.无需借助PC，整机可一键进行硬件自检，包括对系统硬盘、系统内存、触摸框、PC模块、光感系统等模块进行检测，并针对不同模块给出问题原因提示，支持直接扫描系统提供的二维码进行在线客服问题保修，投标文件中提供第三方有权机构出具的检测报告扫描件。 ★21.支持usb接口设备锁功能，整机可设置触摸及按键自动锁定，保证无关人士无法自由操作，需要使用时只需插入移动u盘即可解锁。 四、设备的先进性 22.一体化设计，外部除电源线无任何可见连接线。采用铝合金前框设计，散热性更好（为保证良好散热和防火不接受塑料材质），且更坚固。同时设备前面框采用无锐角安全设计。 23.节能：不影响观看效果的前提下，不借助遥控器,具备电源三合一按键，并可通过敲击重新唤醒屏幕。 24.整机处于任意通道下，在屏幕侧边可快速调出触摸便捷菜单，实现十笔批注、荧光笔书写、手势擦除、截图、快捷白板、任意通道放大、快捷小工具，方便老师组合使用。 25.无PC状态下，嵌入式互动白板支持十笔或以上书写及手势擦除（手势擦除识别面积根据手势大小自动调整），支持十种以上图形工具，白板书写内容需导出包含PDF格式、iwb、svg格式。同时支持单点书写和多点书写的切换，满足老师的不同使用习惯。 五、配套传屏线 ★26.通过一根USB线可实现外部电脑与交互智能平板之间高清视频信号、音频信号以及触摸信号的实时传输，投标文件中提供第三方有权机构出具的检测报告扫描件。 ★27.采用USB端口进行传输，可兼容市面上具备通用USB端子的各类电脑，投标文件中提供第三方有权机构出具的检测报告扫描件。 ★28.采用单按键设计，只需按一下即可传屏，无需在智能平板上做任何操作。 29.通过数字信号传输，信号更稳定，抗干扰性强。 30.传输分辨率：支持1920*1080@30Hz。 31.传屏器功耗：不超过2.5W。 32.电脑免驱，无需额外安装驱动，连接上即可使用。 六、配套电脑模块 33.采用模块化电脑方案，抽拉内置式，实现无单独接线的插拔。 ★34.采用按压式卡扣，无需工具即可快速拆卸电脑模块（投标文件中提供第三方有权机构出具的检测报告扫描件）。 35.采用双WiFi天线，增强无线网络信号。 36.处理器：Intel Core i5。 37.内存：8G DDR4笔记本内存或以上配置。 38.硬盘：256G或以上SSD固态硬盘。 39.内置蓝牙：在Windows系统下，整机可通过蓝牙模块与蓝牙音箱连接，通过蓝牙音箱播放整机音频；同时支持整机与具有蓝牙功能的手机连接，可接收手机传输的文件，方便老师上课调用手机中的文件。 40.内置双频WiFi：IEEE 802.11ac标准，内置网卡：10M/100M/1000M。 41.具有独立非外扩展的视频输出接口：≥1路HDMI ；≥1路DP。 42.具有独立非外扩展的电脑USB接口：电脑上至少6个USB接口，其中至少包含2个USB3.0接口。 ★43.所投产品（电脑模块）符合中华人民共和国无线电管理规定和技术标准，投标文件中提供无线电发射设备型号核准证证书扫描件。 七、教育白板软件特性 44.软件界面以大图标简洁设计，软件工具栏集成在白板软件界面下方，不接受软件功能集中在屏幕上部，不方便老师操作。 45.在线备课功能：可在线调用网络资源，支持将浏览器页面中的任何图片内容直接选择拖拽到白板中使用。支持在线云存储功能，可将备好的课件在白板软件中进行上传，授课时可直接从同一白板软件中下载打开。 46.备授课一体化，具有备课模式及授课模式，且操作界面根据备课和授课使用场景不同而区别设计，符合教师使用习惯，可通过官网下载至办公电脑进行备课。 47.支持课件云存储，无需使用U盘等存储设备，老师只需联网登录即可获取云课件。 48.文本框：支持文本输入并可快速设置字体、大小、颜色、粗体、斜体、下划线、上角标、下角标、项目符号，方便指数、化学式等复杂文本的输入。可对文本的对齐、缩进、行高等进行设置。 49.图形工具：支持直线、箭头、多边形、圆形、三角形等基本图形绘制。支持对话框、五角星、大括号、旗子等特殊图形绘制，且可自定义绘制任意边数、角度复杂的多边形及曲边图形。 50.快捷抠图：无需借助专业图片处理软件，即可在白板软件中对导入的图片进行快捷抠图、去背景，处理后的图片主体边缘没有明显毛边，可导出保存成PNG格式，便于备课准备素材。 51.概念关联工具：满足启发式教学要求，可增删或拖拽编辑内容节点，并支持在节点上插入图片、音频、视频、网页链接、课件页面链接。支持思维导图逐级、逐个节点展开，并可任意缩放，满足不同教学方法使用需求。 52.支持教师随堂制作选择题、填空题进行师生互动教学，可随意编辑题干以及相应的答案选项，将选项拖到对应题干空白处，系统将自动判别答案是否正确，系统需提供不少于9种模板供老师选择。 53.为提高课堂趣味性，软件支持随机抽选学生进行评价。为方便把控课堂活动时间，支持计时器功能，包括秒表和倒计时。 54.支持考勤功能，可将学生状态设定为出勤、迟到、缺勤、请假等。 55.同步PPT演示：播放PPT时即可实现书写、擦除功能，支持将课件及板书内容直接生成二维码分享，投标文件中提供PPT应用小工具软件著作权登记证书扫描件，软件与一体机同一制造商生产，保证软硬件兼容。 | 4台 |
| 25 | 整体环境装修 | 中标供应商需根据实训室环境专业性规范和采购人要求进行设计，提交采购人审核确认后方可施工，所有选用的材料均需达到E1级以上，整体满足环保要求，工艺标准遵照国家建筑装饰相关规范。中标供应商必须无条件满足专业环境要求与采购人的要求，承担因装修环境方案未通过擅自施工或拒绝施工等造成的一切责任与损失，工期损失由中标供应商承担。 本项目属于专业环境装修，具体提示如下： 一、总体要求： 1.本项目为交钥匙工程，投标供应商所报价格为全费用综合单价，投标供应商需充分考虑报价风险，避免有错漏报项。价格包括材料货物、安装施工、系统集成等完成本项目所需的各种材料、项目管理以及垃圾清运等费用，包括所有完成该项目必须工序及主辅材人工等综合费用，中标供应商不得以任何理由追加中标价格以外的任何费用或以清单未列明、漏项、工程量错误等为借口要求追加费用或停工，承担因此造成的一切责任与损失。 2.装修材料与设备等必须符合国家有关标准，选用知名品牌，符合国家环保和消防标准，特殊要求需在采购应用前征询采购人要求，在得到允许后方可使用，否则承担擅自使用所造成的一切后果与责任； 3.中标供应商在施工前需提供详细设计方案、充分征询采购人意见，细化施工方案报予采购人，采购人认可后方可施工。不得以任何借口或理由，拒绝施工。采购人的指令优先于图纸、清单，中标供应商需无条件服从。 二、主材及施工要求： 1、轻钢龙骨顶吊： 须选用国标优质轻钢龙骨按施工规范进行安装，要求主材厚度不小于0.8mm，且是大厂名牌产品；吊顶工程中的预埋件、钢筋吊杆和型钢吊杆应进行防锈处理； 2、双层石膏板造型吊顶： 采用无甲醛石膏板，厚度9.5mm，石膏板与轻钢骨架固定的方式采用自攻螺钉固定法，在已装好并经验收轻钢骨架下面（即做隐蔽验收工作），安装9.5mm厚板。自攻螺丝固定间距板边为200mm，板中为300mm。自攻螺丝固定后点刷防锈漆。接缝处理：在板缝间采用粘贴纸带嵌缝膏进行嵌缝处，需采取专项措施防止开裂等现象发生； 3、墙顶面批腻： 腻子应刮涂均匀、粘帖牢固、平整光滑，无刮痕、透底、起皮、裂纹等缺陷；墙面、板底平整，阴阳角顺直清晰，腻子要坚实牢固，门窗管线交界无污染； 验收方法：颜色、均匀一致。无泛碱、咬色、流坠、疙瘩等现象； 装饰线允许偏差小于2mm。立面垂直偏差小于2mm。表面平整度偏差小于2mm。 阴阳角方正偏差小于3mm。棱角直线度偏差小于3mm； 4、墙顶面乳胶漆： 优质环保大厂品牌乳胶漆，禁止有透底、漏刷、掉粉、反碱、起皮、喷点疏密均匀，流坠等现象。喷漆时需做好其它装饰面的防护工作，防止污染； 5、布艺窗帘： 材质: 布帘+纱帘；原料成分: 麻 混纺；图案: 纯色；三层织造，高密度黑丝遮光。活性印染； 6、强电布线： 采用国标线缆，管线均穿管暗敷，照明不得小于2.5平方毫米线径，空调不得小于4平方毫米线径。86型面板，开关正面面板和背面的底座均采用进口的PC材料，触点采用银镍合金材料。国标产品。所有改造线路均需穿管暗敷，分开控制； 7、弱电布线： 国标大厂优质超五类线缆，采用PVC套管暗敷。铜丝线规：24AWG，铜芯线径标称直径为0.510mm，负公差为0.005mm，材料为低氧或无氧铜；工作温度范围：-20 至 75度；PE料：联碳3364；外皮：材料为优质PVC料，防级别为CM；标准：符合TIA/EIA 568A及ISO/IEC11801；水晶头和信息模块要求：模块的打线部分设计有保护盖，模块体采用高抗压阻燃材料，UL94V-0等级，Snap-in简便卡接方式 ，连接片采用镀金铜合金；IDC采用铜磷合金。 8、地面自流平： 外观:自由粉体状；包装：25kg/袋 色泽:水泥色； 粘结料:普硅水泥、高铝水泥；骨料:石英砂、最大粒径0.4mm以下；附加剂:多种表面活性助剂及分散乳胶粉；水料比:5L/25KG； 9、地面柔性静音地板： 声学地板进口卷材铺贴，规格：2m*20m*3.2mm；耐磨层: 0.7mm；耐磨性（转):10000以上；阻燃等级:Bf1； 产品特点: (1)特殊的表面处理技术，体现优秀的耐污性，耐碘酒； (2)优秀的步行感，加厚发泡层，减缓压力，使你的脚感觉舒适； (3)0.6耐磨层，可经受60000转耐磨试验，使用寿命长； (4)细致、典雅的纹理设计，印刷与浮雕层映显立体效果； (5)抗菌测试，达到洁净等级要求，阻燃性能优异； (6)独特的工艺，采用发泡层和非发泡层结合，不易造成压痕； (7)厚度3.2mm。 使用焊枪和焊条对焊槽进行密封焊接； 三、动力电及空调用电需要投标人自行由配电间（位于隔壁楼宇），并预留一定容量。含线材、配电箱、品牌配套低压电器。 | 154m2 |
| 26 | 吸顶式空调 | 1.匹数：5P 2.制冷类型： 冷暖 3.定频/变频： 定频 4.能效等级： 三级能效 5.电辅加热： 支持 6.送风方式： 四面出风 | 3 |

二、安装调试、质保及售后服务要求

1、免费提供所有设备及家具的安装和调试，完成系统集成、网络组建与互联、多媒体系统集成及各应用软件的集成，确保设备、系统运行良好。

2、免费质保期内质量问题中标供应商须更换同型号新设备或者全免费保修，专业软件要求全免费维护，有升级软件，免费提供升级服务。

三、报价要求

1、投标供应商的报价应包含所投货物、保险、税费、包装、加工及加工损耗、运输、现场落地、安装及安装损耗、调试、检测验收和交付后约定期限内免费维保、培训等工作所发生的一切应有费用。

2、凡是涉及装修（改造）施工的，请投标供应商自行踏勘现场，合理报价，中标后采购人将不对合同价进行调整；

四、其他要求

中标供应商需根据实训室环境专业性规范和采购人要求进行针对性设计，提交采购人审核确认后方可施工，所有选用的材料均需达到E1级以上，整体满足环保要求，工艺标准遵照国家建筑装饰相关规范。中标供应商必须无条件满足专业环境要求与采购人的要求，承担因装修环境方案未通过擅自施工或拒绝施工等造成的一切责任与损失，工期损失由中标供应商承担。